ESPECIFICACIONES  TÉCNICAS  EDIFICIO  ADMINISTRATIVO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN

________________________________________________________________

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Rótulo del Proyecto

El Contratista deberá colocar un rótulo para identificar el proyecto durante el tiempo que dure el mismo. El rótulo se diseñará de acuerdo al formato que le proporcione El Contratante, el mismo deberá colocarse en un lugar visible al público al momento de recibir la orden de inicio.

La elaboración, transporte e instalación del rótulo deberá ser incluido por El Contratista en el precio unitario contratado. No se pagará la primera estimación hasta que esté debidamente colocado el rótulo y aceptado por el Contratante.

El Contratista  a  su  cuenta  colocará  rótulos necesarios  para  proteger  la  obra  y prevención  de  daños  y  perjuicios  a  terceros  a causa de  posibles  accidentes.

Condiciones Especiales

Los sitios de trabajo deberán mantenerse limpios, libres de materiales de desecho, por lo que las operaciones de limpieza deberán ser periódicas. No se permitirá el acopio combinado de materiales de desecho y materiales para la construcción de las obras. Deben destinarse espacios separados para ambas tareas.

El Contratista deberá mantener en favorables condiciones sanitarias, aquellas comodidades que sean necesarias para el uso de sus empleados. Así mismo el Contratista mantendrá en buen estado de limpieza, sus oficinas y mantendrá todas las áreas del proyecto en estado sanitario presentable durante todo el tiempo que dure la ejecución del proyecto.

Aislamiento del sitio de las obras.

El contratista es responsable de mantener un total aislamiento del sitio de las obras, mediante la construcción de cercos de cerramiento de lámina galvanizada y soportes de madera, hasta una altura de 2.20 m, para evitar la interferencia de personas ajenas a las obras. Cuanto exista aislamiento previamente construido por el contratante, el contratista será responsable de su mantenimiento, así como de las ampliaciones que se requieran al momento de iniciar las obras y durante su ejecución.

Precauciones y Programa de Seguridad

El Contratista será responsable por la iniciación, mantenimiento y supervisión de todas las Precauciones y Programas de Seguridad en relación con el trabajo.

El Contratista deberá tomar las precauciones de seguridad razonables y proporcionará toda la protección necesaria para prevenir daño, lesión o pérdidas para:

- Todos los empleados del trabajo y otras personas que puedan ser afectadas por el mismo (Terceros).

- Todo el trabajo, materiales y equipo a ser incorporados al mismo, ya sea almacenados en la Obra bajo el cuidado custodia o control de El Contratista.

- Otras propiedades en el terreno o en el vecindario, incluyendo árboles, arbustos, prados, senderos, pavimento, calzadas, estructuras y servicios no indicados para ser retirados, recolocados o sustituidos en el curso de la construcción.

El Contratista deberá cumplir con todas las Leyes, Órdenes y Reglamentos aplicables, así como Órdenes emanadas de Autoridad Competente para la Seguridad de Personas o Propiedad, o para protegerlas de daño, lesión o pérdida.

Deberá colocar y mantener tal como lo exijan las condiciones y el progreso del trabajo, todas las salvaguardas razonables para seguridad y protección, incluyendo rótulos y otras advertencias contra peligros, dando a conocer los Reglamentos de Seguridad y notificando a los Propietarios usuarios de servicios vecinos.

Cuando sea necesario el uso de materiales o equipo peligroso para la ejecución del trabajo, El Contratista deberá ejercer máximo cuidado y llevar a cabo dichas actividades bajo la supervisión de personal debidamente calificado.

Todo daño o pérdida a cualquier propiedad, causados total o parcialmente por El Contratista, o alguien directa o indirectamente empleado, o por alguien por cuyos actos cualquiera de ellos deba ser responsable, será absorbido por El Contratista, exceptuando el daño o la pérdida atribuibles a Especificaciones equivocadas o de algún empleado o persona cuyos actos cualquiera de ellos sea responsable, y no atribuibles a la falta o negligencia de El Contratista.

En cualquier Emergencia que afecte la Seguridad de Personas o propiedad, El Contratista actuará según lo estime conveniente para prevenir amenazas de daño, lesión o pérdida.

Los obreros que trabajen en condiciones de polvo deberán usar mascarillas que podrán ser del tipo desechable, para condiciones de polvo mínimo o exposición casual, no así para los que trabajen en condiciones de polvo máximo, como en los sistemas de producción de concreto, manejo de agregados, quienes deberán usar mascarilla tipo profesional, sobre todo cuando se vean expuestos a la inhalación de gases o sustancias tóxicas.

Todos aquellos obreros que manipulen herramientas de mano o equipos deberán usar guantes de buena calidad, resistentes y durables. Los obreros que manipulen equipos eléctricos usarán guantes que garanticen un perfecto aislamiento de posibles pasos de corriente eléctrica.

Todos los obreros y operadores de equipo y maquinaria y sin importar la labor que ejecuten deberán usar cascos de buena calidad de un mismo color, que protejan debidamente contra golpes o choques eléctricos. Estos cascos serán de tal calidad que expuestos al sol no se calienten, brindando la adecuada protección contra los rayos solares.

Todos los obreros y trabajadores en general de los frentes de trabajo con ocupación parcial de las vías que se encuentran adyacentes a la zona de trabajo, usarán chalecos reflectivos de color rojo vivo o anaranjado con su respectivo casco.

Las entradas a la zona de trabajo que se compartan como espacios públicos viales (con mucho tráfico) deberán estar debidamente señalizadas y controladas permanentemente, de tal manera que se prevenga el riesgo de accidentes relacionados con el tráfico vehicular y peatonal. Todos los accesos que se habiliten y que den salida a las vías que circundan el área de proyecto, deberán contar con señales reflectivas que prevengan la salida de tráfico desde el área de trabajo, ubicadas a suficiente distancia como para ser leídas a tiempo. Estas señales serán colocadas por cuenta del contratista, en un tamaño no menor que 70 cm x 70 cm, en un número de una por sentido de circulación.

Estas medidas de seguridad serán estrictamente obedecidas por el contratista, caso contrario el Supervisor reclamará al Contratista cualquier incumplimiento e incluso podrá ordenar la suspensión de los trabajos en aquellos frentes en que no se esté cumpliendo debidamente con las medidas de seguridad, hasta que las condiciones de seguridad sean restablecidas, sin derecho a reclamos de tiempo perdido por esta razón.

Todas las consecuencias derivadas de la suspensión de trabajos por estos motivos, correrán a cuenta del Contratista y no podrá hacer reclamos posteriores derivados de la suspensión de trabajos por incumplimiento de medidas de seguridad.

Obligaciones del Contratista

El Contratista será responsable de gestionar por su cuenta el suministro de servicios, tales como: agua potable, aguas negras, energía eléctrica, para la ejecución de las obras de este contrato y para dejar el edificio Ciencias de la Salud construido en pleno funcionamiento.

Durante la ejecución de la obra y hasta que expire el período de garantía de la misma, el Contratista será responsable de las faltas y desperfectos que ocurran por causas que le fueren imputables, salvo el caso fortuito o fuerza mayor, debidamente calificadas; será también responsable de los daños y perjuicios que eventualmente causen a terceros.

Una vez terminada sustancialmente la obra o  trabajos contratados, previo el Dictamen de la Supervisión, la Dirección procederá a su recepción, siempre  que estén de acuerdo con los planos, especificaciones y demás documentos contractuales.

El Contratista a su costo y conforme a las instrucciones que imparta el Contratante, deberá efectuar las correcciones y detalles que figuren en el Acta de Recepción Sustancial.

Una vez cumplida esta fase se procederá, dentro del plazo que señale el Contrato, a la recepción definitiva de la obra o trabajos, elaborándose al efecto el Acta correspondiente.

Instalaciones Temporales

El Contratista deberá establecer y operar por su cuenta todas las instalaciones provisionales del proyecto, tales como agua potable, energía eléctrica, drenaje, oficinas, bodegas, servicios sanitarios, vestidores y todas las demás facilidades necesarias para llevar a cabo la obra objeto del contrato.

El Contratista construirá en el lugar y en forma estética una bodega que cuente con el espacio necesario para el almacenaje de todos los materiales que requerirán protección contra la intemperie.

Asimismo, deberá definir y/o construir dentro de las oficinas, para su personal residente, un espacio cómodo y privado para las oficinas de las Supervisión y del Contratista, las cuales deberán ser provistas de las instalaciones necesarias, como servicios sanitarios, aire acondicionado, agua purificada.

Es responsabilidad del Contratista gestionar y pagar ante las entidades correspondientes las conexiones temporales de electricidad y agua potable, durante todo el proceso constructivo, así como también deberá efectuar por cuenta propia los respectivos pagos por consumo, y al final de la obra efectuará los trámites necesarios para el retiro de dichos servicios provisionales.

GENERALES DE LOS MATERIALES

Las especificaciones aquí referidas, corresponden a los materiales a utilizar en el proyecto “Edificio Administrativo del Centro Universitario Regional de La Ceiba de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán”.- Estas especificaciones contienen los requerimientos mínimos de los materiales a utilizar  en el proyecto, exigidos por el Diseñador y el Propietario.

En todos los casos se debe verificar el procedimiento de utilización de todos los materiales según lo especifique el fabricante y/o el proveedor.

Todos los materiales deberán ser de fuentes de abastecimiento aprobadas por el Supervisor.

Los materiales podrán ser inspeccionados en el lugar de origen y aprobados antes de su envío; los materiales no podrán ser usados hasta su aprobación por el Supervisor de Obra.

Los materiales aprobados que parezcan defectuosos cuando se reciban o los que hubiesen sufrido deterioro en su almacenamiento o manipulación no serán usados hasta que nuevamente hayan sido ensayados y aprobados.

Los materiales deberán mantenerse limpios y libres de materias extrañas antes, durante y después de haber sido colocados en el trabajo terminado, para lo que el Contratista cumplirá las recomendaciones del Supervisor de Obra.

CEMENTO

a. Calidad: Todo el cemento a utilizarse en el proyecto será CEMENTO PÓRTLAND TIPO I que cumpla con las normas ASTM, Designación C-150. El cemento será de una marca de reconocida calidad, previamente aprobada por el Supervisor de Obra. El Contratista deberá suministrar únicamente cemento fresco en sus sacos originales. No se podrá utilizar cemento que tenga más de un mes de haber sido fabricado y en todo caso, para ampliar o reducir este plazo se requerirá la aprobación del Supervisor de Obra.

b. Muestreo: Antes de ser utilizado cualquier tipo de cemento deberá ser aprobado por el Supervisor de Obra. El Contratista deberá informar del cemento que empleará por lo menos con quince días de anticipación al colado.

El Supervisor de Obra podrá ordenar las pruebas de laboratorio que estime pertinentes, en cualquier momento, siendo obligación del Contratista cooperar para la realización de dichas pruebas. De acuerdo con el resultado que se obtenga, el Supervisor de Obra podrá aceptar o rechazar el lote de cemento que estime conveniente, independientemente de las decisiones que se hubieran tomado anteriormente al respecto.

c. Almacenamiento: El lugar destinado al almacenamiento del cemento deberá ser propuesto por el Contratista y autorizado por el Supervisor de Obra, debiendo el lugar reunir las condiciones de seguridad necesarias para garantizar la inalterabilidad del cemento.

El almacenamiento será siempre bajo techo; el apilamiento deberá hacerse sobre una tarima no menor de 10 centímetros de altura. Las pilas de cemento no serán mayores de siete sacos.

Cuando las necesidades del trabajo lo demanden, podrán depositarse al aire libre las cantidades necesarias de cemento previstas para el consumo de un día. En este caso, el cemento deberá colocarse sobre un entarimado aislado del suelo y si las condiciones climáticas lo exigen, deberá cubrirse con lonas amplias o cualquier tipo de cubierta impermeable. El terreno sobre el cual descanse el entarimado deberá estar drenado perimetralmente.

El cemento se transportará de la bodega a la mezcladora en carretillas o por cualquier otro medio que evite el deterioro del envase y del mismo material.

AGREGADOS

a. Generalidades: Los agregados finos y gruesos se obtendrán de los bancos o depósitos propuestos por el Contratista y aprobados por el Supervisor de Obra.

b. Muestreo: Periódicamente y a juicio del Supervisor de Obra se harán muestreos y ensayos de los bancos o depósitos de agregados finos o gruesos aprobados, con el fin de comprobar su uniformidad o poner de manifiesto los cambios que pudieran haber ocurrido en sus características. Será obligación del Contratista cooperar para la realización  de las pruebas permitiendo al Supervisor de Obra acceso ilimitado a sus bodegas y bancos de depósitos para la obtención de muestras.

c. Requisitos Mínimos: Las características mínimas que deberán reunir los agregados finos y gruesos deberán ser las siguientes: estar compuestos por partículas duras, con buena granulometría aparente, resistente y razonablemente libres de arcillas, materias orgánicas u otras sustancias nocivas que puedan influir en una reducción de la resistencia y durabilidad del concreto.

d. Normas: Los agregados finos y gruesos deberán cumplir con la siguiente especificación: “Specifications for Concrete Agregates” (ASTM C 33).

El tamaño máximo nominal del agregado grueso no será superior a:

- 1/5 de la separación menor entre los lados del encofrado

- 1/3 del espesor mínimo de la losa

- 3/4 del espaciamiento mínimo libre entre las varillas o alambres individuales de refuerzo, o paquetes de varillas.

e. Almacenamiento: El almacenamiento y manejo de los agregados deberá hacerse de manera que no se altere su composición granulométrica, ya sea por segregación o por clasificación de los distintos tamaños, ni por contaminación al mezclarse con polvo u otras materias extrañas. Deberán almacenarse en plataformas o pisos adecuados construidos y aceptados para tal fin, en lotes suficientemente distantes para evitar que se mezclen entre si los agregados de diferente clasificación. La capa de agregados que por alguna razón haya quedado en contacto directo con el suelo y que por este motivo se hubiere contaminado, no deberá utilizarse.

f. Pruebas: Las pruebas a que se someterán los agregados con el objeto de comprobar su calidad serán las siguientes:

- Granulometría

- Cantidad de material que pasa la malla 200

- Impurezas orgánicas

- Resistencia a la compresión

- Grumos de arcilla

- Partículas ligeras

- Abrasión del agregado grueso

- Módulo de finura

- Partículas suaves

- Reactividad de agregados

AGREGADO FINO (ARENA)

a. Generalidades: El agregado fino será arena, ya sea natural o bien obtenida por trituración o una combinación de ambas.

b. Granulometría: El agregado fino deberá estar graduado dentro de los límites consignados en la siguiente tabla:

# REQUISITOS GRANULOMETRICOS DEL AGREGADO FINO

| ### Malla 3/8 | Porcentaje de Materiales que pasa 100 |
| --- | --- |
| No. 4 (4760 micras) | 95 a 100 |
| No. 8 (2380 micras) | 80 a 100 |
| No. 16 (1190 micras) | 50 a 85 |
| No. 30 ( 590 micras) | 25 a 60 |
| No. 50 ( 297 micras) | 10 a 30 |
| No. 100 ( 149 micras) | 2 a 10 |

Los porcentajes mínimos especificados en la tabla anterior para el material que pasa las mallas No. 50 y No. 100 pueden reducirse a 5 y a 0, respectivamente, si el agregado va a ser empleado en concreto que contenga más de 300 Kg. de cemento por metro cúbico. Igualmente podrán reducirse los porcentajes si se cuenta con polvo mineral aprobado para usarse con el propósito de suplir la deficiencia de los porcentajes que pasan por estas mallas.

El agregado fino no deberá tener más de un 45% retenido entre dos mallas consecutivas cualquiera de las especificadas en la tabla anterior y su módulo de finura no será menor de 2.3 ni mayor de 3.1.

Si el módulo de finura varía en más de 0.20 del valor establecido al seleccionar las proporciones para el concreto, el agregado fino deberá rechazarse a menos que se hagan los ajustes necesarios en las proporciones para compensar la deficiencia en su composición granulométrica.

c. Características: La cantidad de sustancias perjudiciales en el agregado fino, determinada en muestras diferentes y cumpliendo con los requisitos de granulometría consignados anteriormente, no debe exceder los límites prescritos en la siguiente tabla:

# PORCENTAJES MÁXIMOS ADMITIDOS DE SUSTANCIAS

# PERJUDICIALES DEL AGREGADO FINO

| ##### Sustancias | Porcentaje Máximo en Peso de Muestra Total |
| --- | --- |
| Grumos o arcilla | 1.0 |
| Material que pasa la malla 200 en concreto sujeto a abrasión | 3.0 (+) |
| En concreto de cualquier otra clase | 5.0 (+) |
| Material retenido en la malla No. 50 que secado al horno flota en un líquido cuya densidad es de dos punto cero (2.0) | 0.5 (++) |

(+) En el caso de arena obtenida por trituración si el material que pasa la malla No. 200 consiste en polvo arcillas o pizarra, estos límites pueden aumentarse hasta cinco por ciento (5.0) y siete por ciento (7.0), respectivamente.

(++) Este requisito no se aplica a la arena de escorias triturada

El agregado fino que pretenda usarse en concretos que vayan a estar expuestos a frecuentes humedecimientos, o a exposición prolongada en atmósferas húmedas o en contacto con suelos húmedos, no deberá contener materiales que reaccionen químicamente con los álcalis del cemento, en una cantidad tal que pudieran causar expansiones importantes en el mortero o en el concreto.

AGREGADO GRUESO (GRAVA)

a. Generalidades: El agregado grueso será piedra triturada, grava natural o bien una combinación de ambas y deberá reunir los requisitos señalados en estas especificaciones.

- Los agregados gruesos deberán cumplir con los requisitos de granulometría consignados en la siguiente tabla:

###### REQUISITOS GRANULOMETRICOS DEL AGREGADO GRUESO

| Tamaño Nominal tabla con abertura cuadrada | PORCENTAJE EN EL PESO QUE PASA LA MALLA (Abertura cuadrada) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4” 101.6 MM. | 3 ½” 88.9 MM. | 3” 76.2 MM. | 2 ½” 63.5 MM | 2” 50.9 MM | 1 ½” 38.1 MM. | 1” 25.4 MM | ¾” 19.05 MM. | 1/2” 12.7 AM #### M | 3/8” 95 MM | No. 4 | No. 5 |
| 1 ½” a 1 ½” | 100 | 90 a 100 | - | 25 a 60 | - | 0 a 15 | - | 0 a 5 | - | - | - | - |
| 2 ½” a 1 ½” | - | - | 100 | 90 a 100 | 35 a 70 | 0 a 15 | - | 0 a 5 | - | - | - | - |
| 2” a No. 4 | - | - | - | 100 | 95 a 100 | - | 35 a 70 | - | 10 a 30 | - | 0 a 5 | - |
| 1 ½” a No. 4 | - | - | - | - | 100 | 95 a 100 | - | 35 a 70 | - | 10 a 30 | 0 a 5 | - |
| 1” a No. 4 | - | - | - | - | - | 100 | 95 a 100 | - | 25 a 60 | - | 0 a 10 | 0 a 5 |
| ¼” a No. 4 | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 a 100 | - | 20 a 55 | 0 a 10 | 0 a 5 |
| ½” A No. 4 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 90 a 100 | 40 a 70 | 0 a 10 | 0 a 5 |
| 2” a 1” | - | - | - | - | 100 | 90 a 100 | 0 a 15 | - | 0 a 5 | - | - | - |
| 1 ½” a ¾” | - | - | - | - | - | 100 | 20 a 55 | 0 a 15 | - | 0 a 5 | - | - |

c. Características: Las cantidades de sustancias perjudiciales en el agregado grueso, determinadas en muestras que cumplan con los requisitos de granulometría especificados anteriormente, no excederán los límites prescritos en la siguiente tabla:

PORCENTAJES MÁXIMOS PERMITIDOS DE SUSTANCIAS

PERJUDICIALES DEL AGREGADO GRUESO

| Sustancia | Porcentaje Máximo en Peso de la Muestra Total |
| --- | --- |
| Grumos de arcilla | 0.25 |
| Partículas suaves | 5.00 |
| Pedernal fácilmente desintegrable | 1.00 |
| Material que pasa por la malla No. 200 | 1.00 (+) |
| Material que secado al horno flota en un líquido de densidad, dos punto cero. | 1.00 (++) |

(+) En caso de agregados triturados, si el material que pasa por la malla No. 200 es polvo de trituración libre de arcilla o pizarras, este porcentaje puede ser aumentado a uno punto cero cinco (1.05).

(++) Este requisito no se aplica al agregado grueso de escoria.

El agregado grueso que se use en concretos que van a estar sujetos a frecuentes humedecimientos, exposición prolongada en atmósferas húmedas o en contacto con suelos húmedos, no deberá contener sustancias que reaccionen químicamente con los álcalis del cemento, en una cantidad tal que pudieran causar expansiones importantes en el mortero o en el concreto.

AGUA

a. Generalidades: El agua que se emplee en la elaboración del concreto y en el curado del mismo deberá reunir los requisitos señalados en la presente sección.

b. Características: El agua empleada en el mezclado del concreto deberá ser limpia y libre de cantidades perjudiciales de aceites, álcalis, sales, materia orgánica u otras sustancias que puedan ser nocivas para el concreto o el refuerzo.

La composición química del agua deberá satisfacer los siguientes requisitos:

- Sulfatos  (Na2SO4) Max.	 		250 ppm

- Cloruros (Na C1) Max.			250 pp

- Carbonatos (Na2Co3) Max.		500 ppm

- Bicarbonatos (Na2Co3) Max.		500 ppm

- Materia orgánica (oxígeno consumido en medio de ácido) Max.  50 ppm

- Turbidez máxima			          1500 ppm

Solo podrá utilizarse  agua no potable en la elaboración del concreto, únicamente cuando cumpla con las siguientes condiciones:

Que la escogencia de las proporciones del concreto este basada en mezclas de concreto utilizando agua de la misma fuente.

Que los cilindros de concreto para pruebas, hechos con agua no potable, alcancen resistencias a los 7 y 28 días, de por lo menos 90%  de la resistencia de muestras similares hechas con agua potable. La comparación de la prueba de resistencia deberá hacerse con concretos idénticos, excepto por el agua de mezclado, preparados y probados de acuerdo con los criterios de ASTM C 109.

ACERO DE REFUERZO

Las varillas de refuerzo deberán ser nuevas, rectas y libres de óxidos o de materia indeseable que pueda afectar su capacidad de adherencia con el concreto.

El acero de refuerzo deberá ser corrugado, excepto las varillas No. 2 y las mallas electrosoldadas y aquellas utilizadas para espirales.

Las varillas corrugadas de refuerzo deberán cumplir la norma ASTM A-6145 “Specification for Deformed  and Plain Billet Steel Bars for Concrete Reinforcement”.

El alambre liso soldado para refuerzo del concreto deberá cumplir con la norma ASTM A-185 “Specification for Steel Welded Wire Fabric, Plain for Concrete Reinforcement”

El alambre liso cumplirá con la norma ASTM A-82 “Specification for Steel Wire Plain for Concrete Reinforcement”.

a. Generalidades: Cada lote de acero de refuerzo entregado en la obra deberá estibarse separadamente de aquel cuya calidad haya sido verificada y aprobada previamente. Del material estibado se tomarán muestras para efectuar las pruebas correspondientes, siendo obligación del Contratista cooperar para la realización de dichas pruebas, permitiendo al Supervisor de Obra el libre acceso a sus bodegas. Las pruebas deberán ser realizadas en un Laboratorio de Materiales aprobado por el Supervisor de Obra, en caso de que los resultados no satisfagan las normas de calidad establecidas, el material será rechazado.

El acero de refuerzo deberá llegar a la obra libre de oxidación, de aceite o grasa, quiebres, escamas o deformaciones en su sección.

Luego de verificada su calidad, el acero de refuerzo deberá almacenarse clasificándolo por diámetros, bajo cobertizo, sobre plataformas, polines o soportes y deberá protegerse contra oxidaciones y cualquier otro deterioro.

Cuando por haber permanecido un tiempo considerable en la obra, sin ser utilizado, si el acero de refuerzo se ha oxidado o deteriorado, se deberán hacer nuevas pruebas de laboratorio para que el Supervisor de Obra pueda decidir si lo acepta o lo rechaza, de ser aceptado,  el contratista deberá limpiarlo adecuadamente para ser usado en la obra.

b. Armado y Colocación: Los detalles de armado del acero de refuerzo se ajustarán a las indicaciones existentes en los planos y a las que sean proporcionadas por el Supervisor de Obra y en caso de omisión, a lo contemplado en el Capítulo 7 del Reglamento ACI-318-83.

Todo el acero de refuerzo deberá quedar embebido por completo en el concreto.

Los amarres de las varillas entre sí, se harán con alambre dúctil calibre no menor de 0.8 milímetros para evitar desplazamientos diferenciales, pero cuidando que un amarre excesivo pueda reducir la superficie de contacto entre el concreto y el acero.

Todas las varillas de refuerzo deberán ser colocadas con exactitud y, durante el colado del concreto, las varillas deberán estar firmemente sostenidas por soportes aprobados en la posición que muestren los planos.

c. Doblado de Varillas: Con el objeto de proporcionar al acero de refuerzo la forma indicada en los planos, las varillas deberán doblarse en frío, cualquiera que sea su diámetro.

Cuando expresamente lo autorice el Supervisor de Obra, las varillas de refuerzo podrán doblarse en caliente, y en este caso, la temperatura no excederá de 200 C, y la misma se determinará por medio de lápices del tipo de fusión. El enfriamiento deberá ser lento, como resultado del proceso natural derivado de la pérdida de calor por exposición al medio ambiente.

No se permitirá el calentamiento de varillas torcidas o estiradas en frío.

d. Ganchos y Dobleces: En estribos y varillas empalmadas, los dobleces se harán alrededor de un perno que tenga un diámetro igual o mayor a dos veces el diámetro de la varilla.

Los ganchos de anclajes deberán hacerse alrededor de un perno que tenga un diámetro igual o mayor a seis veces el diámetro de la varilla.

En las varillas mayores de 2.5 centímetros de diámetro, los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de un perno igual o mayor a ocho veces el diámetro de la varilla.

No se permitirá, bajo ninguna circunstancia, el reenderezado y redoblado de varillas.

e. Empalmes y Soldaduras: Todas las juntas en el acero de refuerzo se harán por medio de traslapes con una longitud no menor de 40 diámetros de las varillas empalmadas, salvo indicación especial.

Cuando no hayan sido indicados en los planos, los empalmes se harán de preferencia en o cerca de los puntos de inflexión de la estructura y se alternarán con el objeto de que ninguna sección quede sin refuerzo.

Los empalmes se distanciarán entre sí, por lo menos una longitud de 24 diámetros.

No se permitirán empalmes en “bayoneta” y en caso imprescindible, este tipo de empalme, con la aprobación del Supervisor de Obra, se hará doblando una de las varillas con una pendiente de inclinación de relación 1:6.

Los empalmes no deberán hacerse en las secciones de máximo esfuerzo, salvo que a juicio del Supervisor de Obra se tomen las precauciones del caso, tal como aumentar la longitud de traslape o usar refuerzo adicional o bien estribos en toda la longitud necesaria.

En caso de que se requieran juntas soldadas, estas se harán de acuerdo con las normas de la American Welding Society, AWS D-12.

Las juntas soldadas deberán ser capaces de desarrollar un esfuerzo a la tensión igual al 125% de la resistencia de fluencia especificada para el acero de refuerzo.

No deberá traslaparse o soldarse más del 50% del acero de refuerzo en una misma sección, en barras dispuestas en forma alterna.

Una longitud equivalente a 40 diámetros será la menor distancia a que podrán estar dos juntas en una misma varilla.

f. Revisión y Aprobación Final: Terminado el armado, el Supervisor de Obra hará una cuidadosa revisión del mismo, antes de autorizar el colado. El armado deberá estar perfectamente alineado y a plomo de acuerdo con los detalles mostrados en los planos o en los dibujos de taller aprobados.

MADERA

Toda la madera será seca, recta y lo suficientemente resistente para soportar las cargas sin sufrir movimientos o deflexiones mayores de un milímetro por cada  metro de luz,  entre apoyos.  Para todos los propósitos  estará libre de rajaduras, biseles, nudos  negros y dañados y  todo tipo  de descomposición.  Toda la madera  será  encuadrada a las dimensiones requeridas a lo largo de toda su longitud. Será en todos los casos apropiada para la obra en la cual será empleada. De acuerdo a los planos y acabados requeridos, la madera tendrá las siguientes características:

- Para superficies no aparentes de concreto: madera de pino de segunda o similar.

- Para superficies aparentes de concreto: reglas  cepilladas  de madera de  pino o similar de espesor uniforme y ancho no menor de 4 pulgadas ni mayor de 10 pulgadas.

- Superficies Pulidas o Lisas: Plywood marino aparente de pino o similar, grado comercial a prueba de humedad, con 5 láminas y ½ pulgada de espesor como mínimo.

a. Instalación: Los encofrados se ajustarán a la forma, líneas y niveles indicados en los planos. Los encofrados deberán estar contraventeados y unidos adecuadamente entre sí para mantener su posición y forma durante su uso.

Los moldes tendrán la rigidez suficiente para evitar  deformaciones  debidas a la  presión  de la mezcla, al impacto de los vibradores y las demás cargas y operaciones relacionadas con el vaciado del concreto.

Los moldes deberán ser herméticos para evitar la fuga de la lechada y de los agregados finos durante el vaciado, vibrado y compactado de la mezcla.

Todos los moldes se construirán de manera  que puedan quitarse,  una  vez cumplido el tiempo para  desencofrar, sin recurrir al uso de martillos o de palancas para separarlos del concreto recién colado.

No se permitirá la iniciación de un colado si en el  encofrado existen cuñas, taquetes u otros elementos sueltos o mal colocados, o si el encofrado no está de acuerdo a los planos, a las condiciones de la obra o a las instrucciones del Supervisor de Obra.

Todos los pies derechos se montarán sobre rastras y mediante cuñas; en el caso de encofrados de madera, se controlarán y corregirán los asentamientos que se presenten.

Los pies derechos  del piso  superior  deberán  coincidir con los del piso  inferior, en lo que se refiere a su eje vertical.

Salvo que se indique lo contrario, todas las aristas vivas llevarán un chaflán que consistirá en un triángulo rectángulo con catetos de 2.5 centímetros.

Previamente a la colocación  del  acero  de refuerzo, se aplicará a la superficie del molde en contacto con el concreto, una capa de aceite mineral o de cualquier otro producto aprobado por el Supervisor de Obra.

En el caso de moldes de madera, la  superficie  que estará  en  contacto con el  concreto, deberá humedecerse antes del colado.

b. Limpieza de los Encofrados: Antes de iniciar el colado, el encofrado  deberá  estar limpio y libre de  toda  partícula  extraña, suelta o adherida a los moldes y para lograr lo anterior, el  Contratista  utilizará los medios que estime conveniente y que sean aprobados por el Supervisor de Obra. Cuando el Supervisor de Obra lo estime necesario, el Contratista dejará “ventanas” en el encofrado, para facilitar la limpieza previa al colado, así como el colado mismo. La limpieza de los moldes estará sujeta a la inspección del Supervisor de Obra, sin cuya aprobación no podrá iniciarse el colado.

c. Uso de los Moldes: Los moldes podrán ser usados tantas veces como sea posible, siempre y cuando el Contratista les proporcione el tratamiento adecuado para obtener el mismo  tipo  de  acabado inicial según de indique en los planos. La reutilización de los moldes dependerá de la aprobación del Supervisor de Obra.

BOVEDILLAS DE CONCRETO

Las bovedillas de concreto para losas de entrepiso y azotea serán de 0.20 x 0.25 m. Deberán ser del tipo hueco de primera calidad y de las dimensiones requeridas en los planos; el Contratista deberá someter a consideración del Supervisor de Obra, las muestras de bovedillas necesarias, las que serán aprobadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos proporcionados por el fabricante, estas deberán estar libres de desportillamientos, grietas y rajaduras.

VIGUETAS

Las viguetas de concreto armado. Deberán ser para una losa de 0.32 m de espesor; el Contratista deberá someter a consideración del Supervisor de Obra, las muestras de viguetas necesarias, las que serán aprobadas, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos proporcionados por el fabricante.

REQUISITOS DE CALIDAD DE MATERIALES (control de calidad).

Los materiales deberán de ser de primera calidad, completamente nuevos; siendo el Contratista responsable de satisfacer todas las inquietudes de la Supervisión en cuanto a lo que se refiere a realizar las pruebas a dichos materiales o productos procesados; complementándolas con certificados de calidad de los proveedores.

Los costos de las pruebas a realizar serán en su totalidad cubiertos por el Contratista y como mínimo deberá de considerar las siguientes:

- Pruebas de compactación sobre rellenos realizados

- Diseño de mezclas para concretos a fabricar en el sitio

- Resistencia de los diferentes concretos a utilizar (no menos de 50 testigos)

- Resistencia del acero

- Pruebas de absorción de las cerámicas.

- Pruebas de compresión en bloques

El costo de las mismas deberá ser incluido en la Oferta a presentar.

CONCRETO EXPUESTO

Se usara el concreto especificado en los planos

Se utilizara  un acabado liso para todas las superficies indicadas en los planos como se columnas y vigas para lo cual se emplearán moldes de Plywood de ¾” o metálicos conforme lo estime el contratista, se taparan todos los agujeros de las superficies de concreto horizontales y verificables que estarán expuestas cuando el trabajo esté terminado.

Las marcas y filos serán pulidos de tal forma que queden las superficies lisas de marcas, huellas de grano prominente, promontorio o depresiones mayores de 3mm. En 1.25 mts.,  (1/8”) en cada 4 pies.

En el sitio de la obra será necesario obtener una aprobación preliminar de los tableros de muestras.

En el caso de las columnas vistas se deberá de considerar “cuarto bocel” para eliminar el filo de las mismas; su costo se deberá incluir en el costo del metro lineal de columna.

De existir eflorescencia, manchas, aceite, grasas o cualquier acumulación extraña visible en las superficies expuestas exterior e interior, el supervisor podrá exigir que se remienden los defectos.

Los trabajos de corrección podrán cubrir toda parte expuesta del concreto o podrán limitarse a áreas específicas siempre y cuando los traspasos irregulares puedan ser evitados y en tales partes que sean afectadas únicamente por manchas u otros aspectos inaceptables.

La limpieza se hará como sigue:

- Se limpiará todo el aceite y grasa con detergente y el uso de cepillos y lavado con agua limpia.

Aprovechando que la superficie está húmeda, se aplicara una mano de lechada de cemento y arena  y arena fina con una proporción de 1 a 1- ½, utilizando cemento para obtener el color deseado. Inmediatamente se deberá inducir la superficie con corcho o con otro material indicado para llenar los hoyos que haya.

Aprovechando que el lechón aún está plástico se deberá darle un acabado con una paleta de esponja de hule, removiendo cualquier lechado excedente. Esto debe llevarse a cabo antes de que el lechado se haya endurecido de tal forma que al hacerlo de huevos vacíos, se debe permitir que la superficie se seque totalmente y luego pulir con bramante seco para remover todo el lechado que haya quedado suelto. La operación de limpieza se completara en  una sección en un día, tomado la precaución de no dejar lechado suelto sobre las superficie de un día para otro.

- los puntos o rayas que puedan quedar se eliminaran con pulimento seco, en forma tal que no se cambie al hacerlo la textura del concreto.

CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADOS

Se construirán los encofrados para seguir las pendientes líneas y dimensiones indicadas, al plomo y rectas y suficientemente cerradas para evitar el goteo o filtraciones; se deberán reforzar los encofrados para evitar desplazamientos y darle soporte seguro a las cargas de construcción se proveerán aberturas para limpieza o inspección de los encofrados y para reforzar previo fundir el concreto. No se impregnara interiormente, los encofrados los materiales que puedan causarle daños a las superficies expuestas. Los encofrados de madera se mantendrán con la humedad necesaria, para evitar que se encojan constrúyanse los moldes para los diferentes elementos  estructurales de tal manera que los lados puedan ser removidos sin molestar el fondo del encofrado o sus soportes.

Donde las condiciones del suelo permitan una excavación exacta sin necesidad de apuntalamiento,  los encofrados para los costados de los cimientos podrán ser omitidos o con polietileno de un grosos de 0.006 pulgadas.

Los tableros para el concreto expuesto será de tableros de Plywood Marino de ¾”. Se impregnaran de un desencofrante que se degrade a la intemperie para que no ocasione problemas de adherencia del sellador y de la pintura al momento de realizar dichos trabajos.- El supervisor podrá solicitar el cambio de los tableros dependiendo del desgaste que éstos presenten y no permitirá la aplicación de acabados si se observa a simple vista la presencia de residuos de encofrado o desencofrante.

Todas las vigas, columnas, pedestales serán con concreto aparente o expuesto así:

- Todas la uniones de concretos y paredes concreto viejo con concreto nuevo, deberán usarse con un bocel en el encofrado para que su talla sea más fácil, estas puntas se deberán tratar según se indica en los planos.

- Todas las esquinas o filos de columnas o donde así se indiquen llevaran el bocel a 45 grados según se indica en los planos.

- Los encofrados de columnas serán de plywood marino de ¾” de espesor y se reforzaran para evitar que se abra el encofrado; también podrán considerarse encofrados metálicos para tal fin teniendo presente la obra falsa necesaria para centrado y nivelado de la estructura.

AMARRE PARA LOS ENCOFRADOS

El tipo de amarre utilizado para encofrado se superficies expuestas de concreto será aprobado por el Supervisor.

Deberá tener una resistencia  de trabajo totalmente ensamblada de 3,000 libras (1360 Kg.). Los amarres serán de una longitud ajustable para permitir el apretado y tensado de las formas y de tal tipo que permita colocar el metal no más cerca de 1-1/2 de la superficie. No serán aditados con tirantes o patas de sujeción  con arandelas o con otros artefactos que puedan actuar como un espaciador o separador dentro de las formas o con algún medio que pudiera dejar un hueco o depresión mayor de 7/8 de diámetro o una depresión en el dorso de la superficie expuesta del concreto.

No se permitirá el uso de amares de alambre.

Todos los amarres serán retirados de las paredes que estarán expuestas a la vista y con este fin deberán ser cubiertos con una grasa consistente o con otro material aprobado para facilitar su retiro.

las varillas de amarre que deberán ser retiradas totalmente de las partes deberá ser aflojadas 24 horas después de que se haya fundido el concreto. Se puede retirar la mayoría de varilla en ese momento, dejando solamente aquellas necesarias para mantener los encofrados en su sitio.

REMOJO Y ACEITADO DE LOS ENCOFRADOS

la superficie interior de los encofrados construidos de tales maderas serán remojadas completamente con agua limpia previo a fundir el concreto. Los encofrados de madera prensada o Plywood, salvo especificaciones al contrario deberán ser tratadas con diesel y parafina libre de materia grasa que deje manchas o con laca o bien SEPAROL  (SIKA) o similar. No se deberá fundir concreto de ninguna manera, hasta la correspondiente inspección de los encofrados por el Supervisor y hasta que haya otorgado permiso de comenzar.

COLOCACIÓN DE REFUERZO

Se deberán colocar los refuerzos con exactitud en las posiciones indicadas amarradas seguramente y con soporte para evitar cambios de posición antes  o durante la fundición. La limpieza, doblado, colocación y empalme de refuerzos serán llevados a cabo de acuerdo con los requisitos de códigos aceptables y de acuerdo con los dibujos de taller aprobados.

DISPOSITIVOS EMPOTRADOS Y AMARRE PARA OTRAS OBRAS

Se deberán proveer las instalaciones de empotrados, conductos camisas de tubería, drenajes, zanjos colgantes, amarres metálicos, anclas, molduras metálicas y reglas para clavos, refuerzos y otros dispositivos requeridos para atar o conectar los trabajo.

Conjuntamente con las otras obras deberán colocarse estos dispositivos correctamente y asegurarlos en sus posiciones respectivas antes de fundir el concreto. (En los casos que se dejen aberturas en el concreto para ductos, esas aberturas serán ligeramente mayores en dimensiones que el tamaño de conducto de acuerdo con las indicaciones del Supervisor) no se deben de instalar camisas en vigas de concreto, viguetas o columnas salvo previas aprobación del Supervisor.

Debe dejarse un lapso de tiempo suficiente entre la creación de las formas y la fundición  del concreto de tal manera que haya tiempo para la ejecución adecuada de los otros trabajos relacionados véanse los planos y otras secciones de especificaciones para la extensión, localización y detalles de los trabajos que deben ser embutidos y colocado dentro del concreto.

Toda camisa o abertura para colocar un tubo embutido para tensores de suspensión etc., que sean colocados en los encofrados, para que los diferentes trabajos se mantengan en su lugar hasta que la fundición se  haya ejecutado. (los tensores de suspensión quedaran anclados a las barras principales de refuerzo cuando sea necesario.

RESISTENCIA Y PROPORCIONES Y CONSISTENCIA DEL CONCRETO

  - Resistencia:

Salvo especificaciones al contrario, el concreto tendrá la resistencia de comprensión a los 28 días de acuerdo con las indicaciones de los planos estructurales para los diferentes casos así:

  - Zapatas aisladas, Zapatas corridas, pedestales, columnas, losas de entrepiso, vigas principales y secundarias en losas, losas sólidas es concreto  de 4000 PSI

  - Castillos, soleras, cargadores, firmes de concreto es concreto de 3000 PSI.

En los casos donde se ha indicado concreto, en los planos pero no hay especificaciones de resistencia compresión este deberá tener una resistencia de 3000 libras por pulgadas cuadrada (210 kg./cm2).

  - Proporciones de la mezcla

Las proporciones de cemento, agregados y agua serán seleccionados para logar las características indicadas abajo para cada tipo de concreto. Los requisitos de resistencia estarán de conformidad y serán determinados de acuerdo con los requisitos “Control Tes For Concrete” como se especifica más adelante.

- Todo concreto deberá pasar una prueba de resistencia de 4000 o 3000 libras por pulgadas cuadrada, según sea el caso; a los 28 días, El revenimiento máximo será de 4.5” (11.25 cm.).

  - la proporción de agua agregados para cada partida de mezcla se llevara a cabo en forma de permitir un control exacto y que se pueda comprobar en cualquier momento.

MEZCLADO DE CEMENTO

Concreto mezclado a máquina:

El equipo a emplear para este objeto deberá ser preferiblemente de  tambor y cuchillas. El tiempo y velocidad del mezclado deberán realizarse de acuerdo a las especificaciones de fábrica del equipo. Se mezclaran en seco todos los materiales, y luego se proporcionara agua, según lo especifique la dosificación pre-establecida el tiempo de mezclado mínimo será minuto y medio.

La descarga de concreto fresco será un entablado de madera limpia y previamente humedecida.

No se podrá realizar fundiciones con concreto mezclado a máquina en el sitio antes de realizar el diseño de mezclas para la resistencia solicitada.

Concreto Premezclado

La elaboración y trasporte de concreto premezclado deberá cumplir con las especificaciones Standard para concreto premezclado de la ASTM, designación C–94-69. No se aceptara que el concreto este dentro de la tolva del camión más de media hora. Salvo cuando se usen agentes retardantes del fraguado, previamente aprobados por el Supervisor, en cuyo caso, podrá ampliarse el tiempo a una hora, o lo que indiquen las especificaciones de fábrica del aditivo. El Supervisor controlara la dosificación del concreto en planta y su colocación en obra.

No se pagarán costos adicionales por el uso de retardantes.

  - Transporte de Concreto en la Obra.

El concreto deberá conducirse hasta su sitio, teniendo cuidado de no estropeará el armado y otras instalaciones o construcciones ya ejecutadas. Cuando se use un sistema de bombeo, con el fin de evitar los impulsos de la bomba muevan la cimbra. Deberá tener cuidado de que durante el transporte el concreto no sufra segregaciones. El proceso de transporte deberá ser continuo.

COLADO DE CONCRETO

- Preparación:

Previo al colado del concreto deben eliminar todos los desperdicios, basuras y agua de los lugares que serán ocupados por el concreto.

Los encofrados de madera serán remojados completamente o aceitados y los refuerzos de acero limpiados de lodo u otras capas que lo cubran.

Todas las obras de encofrado y la colocación de refuerzos tubos, camisas, conductores de barras de suspensión, anclas y otros elementos empotrados serán inspeccionados y aprobados por el Supervisor previo al colado del concreto.

- Colocación:

la colocación o colado de todo  hormigón será llevado a acabo de acuerdo con los requisitos de American Concrety Institute Building Code 138. El concreto deberá manejarse rápidamente desde la mezcladora a los encofrados para evitar segregaciones causadas por el remanejo o flujo.

El concreto será paleado trabajado a mano y vibrado para asegurarse un contacto estrecho con toda la superficie de los encofrados y refuerzos, y será nivelado a la rasante exacta para poder darle un acabado correcto.

No se podrá utilizar concreto que se haya endurecido parcialmente o que todo haya sido premezclado.

Todo concreto será depositado sobre las superficies limpias y húmedas, pero sin acumular y nunca acumulara y nunca se depositara encima de lodo o suelo seco y poroso, el concreto en las paredes de carga y columnas será colocado permitiéndole acentuarse dos horas previas al colocado de otras estructuras sobrepuestas.

- Vibrados:

El concreto será colocado con la ayuda de equipo de vibración mecánica. La vibración será aplicada directamente al concreto salvo instrucciones del Supervisor sobre lo contrario. La intensidad de las vibraciones será superficie para causar flujo o asentamiento del concreto en su lugar correcto.

La vibración será aplicada en el punto de depósito y el área de concreto recientemente depositado. La vibración tendrá una duración suficiente para lograr una compactación completa y adaptación completa a refuerzos y accesorios, pero no deberá ser excesiva para causar segregación a la mezcla.

Para asegurarse que se obtienen superficies densas y parejas libres de acumulación de agregados o formaciones de canecheras, se deberá suplementar la vibración con palo a mano en las esquinas ángulos de las formas y sobre las superficies de los encofrados simultáneamente con la vibración que le de consistencia plástica al concreto. Se deberá tener cuidado cundo se usen los vibradores para evitar daños a las superficies interiores de los encofrados y/o, causar movimientos de los refuerzos.

- Concreto Premezclado:

El concreto para zapatas, pedestales, columnas, vigas de cimentación, vigas de losas y losa de vigueta y bovedilla será prefabricado y transportado al sitio por medio de camiones concreteros.

- Fraguado Y Curado Del Concreto:

Deberá tenerse cuidado en mantener la forma de los elementos estructurales de concreto durante el período de fraguado inicial considerándose este de una duración de dos horas a partir del momento de colocación:  después de este lapso se podrá remover parte de la cimbra que tenga funciones secundarias.

Durante el período de fraguado inicial se darán lo acabados finales del concreto fresco.  A las 2-1/2 horas de haberse fundido, o cuando el supervisor lo considere conveniente esparcirá continuamente agua fresca para iniciar el proceso de curado.

En cimientos, zapatas aisladas u otros elementos de concreto Reforzado asentados directamente sobre el terreno, deberá minimizarse la cantidad de agua para curado con el fin de evitar que el exceso de humedad perjudique la consistencia del suelo.

El proceso de curado se efectuará por un término no menor de 3 días para cimientos o elementos estructurales de concreto reforzado que vayan a quedar enterrados, no menor de 14 días para losas y vigas.  En todo caso el supervisor indicará el tiempo de curado para cada elemento estructural.

- Desencofrado.

La remoción de la cimbra se hará gradualmente teniendo cuidado de no dañar la estructura de concreto.  Después de la fundición el descombrado se realizará así:

- Zapatas aisladas, cimientos corridos y elementos que vayan a quedar enterrados a los un día.

- Columnas, soleras, castillos, etc.  A los 3 días.

- Muros de contención, losas y vigas a los 21 días.

Cuando se usen aditivos retardantes o acelerantes de fraguado el tiempo de desencofrado será según indicaciones de fábrica del aditivo.  En todo caso el Supervisor indicará al Contratista cuando deberá desencofrarse.

JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN

Las Juntas de Construcción serán formadas de acuerdo con las indicaciones de los planos o con la aprobación y dirección del Supervisor.  Se utilizarán empalmes en forma de cuna y varillas de trabe en lugares y de acuerdo con los requerimientos.

La programación o método para colocar el concreto y la disposición de tabiques de división en las juntas será tal que el concreto entre dos juntas sea llenado una operación completa e ininterrumpida.

Las juntas entre paredes (horizontales y verticales) con elementos de concreto deberán considerarse la colocación de malla expandidle antes de proceder al repello y pulido para evitar la aparición de grietas.

Todas las juntas de las superficies de concreto expuesto deberá colocarse en el encofrado un bocel para mostrar una sisa en la junta que marque la separación de un concreto con el otro.

Juntas Expuestas: Se usará la unión de ladrillo con concreto un pin  vertical que sirve de refuerzo a la pared y en la junta se colocará una tira de polietileno de ½” a todo lo largo de la misma, el acabado se dará con masilla flexible.  En las juntas estructurales de concreto se usarán ACMA SEAL, marca ACME PRODUCTOS STRUCTURAL SEAL, serie J-200 o similar.  En las juntas estructurales de losa con losa, a menos que se indique lo contrario, se utilizará como se indica en los planos con una membrana flexible, y también si se requiere se usará SIKADUR COMBIFLEX.  Los cortes de fundiciones (Ej. Cubo de Elevadores) deberán preverse las juntas frías o sea que deberán prevenirse los agrietamientos.

REMIENDO DE LAS SUPERFICIES EXPUESTAS DE CONCRETO

Una vez removidos los encofrados, todas las superficies del concreto serán inspeccionadas y cualquier junta descolocada, vacíos, bolsas de piedra u otras áreas defectuosas que el Supervisor permita remendar, y todos los hoyos de amarres serán separados antes de que se seque completamente el concreto.

Las áreas defectuosas serán picadas a una profundidad de un mínimo de 1” con aristas perpendiculares a la superficie.  Las áreas para ser remendadas con un perímetro adicional de seis pulgadas de ancho, serán humedecidas totalmente para evitar la absorción de agua del mortero de remiendo.  No se debe rellenar o remendar juntas de construcción salvo instrucciones específicas del Supervisor.

Una lechada constituida por partes iguales de cemento Potland y arena con superficie de agua para producir una consistencia que se pueda cepillar, será repartida completamente en la superficie y seguidamente por el mortero de relleno.  Los remiendos serán hechos del mismo material y de las mismas proporciones utilizadas en el concreto, con excepción de los agregados, gruesos que se omitirán.  La cantidad de agua será mínima y solamente la necesaria para los requisitos de manejo y colocación.  El mortero será remezclado sin añadirle agua adicional dejándolo estar por un período de una hora durante el cual será removido con una pala para evitar que se fragüe.

El mortero se compactará completamente en las cabalidades se raspará con una tira de madera, de tal manera que el remiendo quede ligeramente más alto que las superficies adyacentes.  Se dejará sin tocar por un período de 2 horas para permitir que se raspara con una tira de madera, de tal manera que el remiendo quede ligeramente más alto que las superficies adyacentes.

Se dejará sin tocar por un período de dos horas para permitir que se encoja inicialmente antes de darle el acabado final.  El remiendo será terminado en una forma que iguale a la superficie adyacente.  Los huecos dejados por la remoción de varillas de amarre o por la remoción de terminales de amarre, serán terminados sólidamente con un mortero, después de haber sido completamente mojados.  En los casos de huecos que traspasen totalmente la pared se utilizará un tipo de pistos de pistón u otro artefacto similar para introducir a fuerza el mortero a través de la pared, y luego será martillado en su lugar.

Superficies no expuestas de concreto serán remendadas de acuerdo con las instrucciones del Supervisor.

El relleno y acabado de remiendos será terminado de acuerdo con las especificaciones anteriores.

LOSAS DE PISOS

Las losas de concreto de pisos serán reforzadas de acuerdo a lo indicado en los planos, con dimensiones no mayores de 3.0 x 3.0 m,  Deberán ser puestas sobre una base de material selecto de 30 cm, de espesor compactado en capas de 10 cm.  El fundido de las losas se hará en forma de damero (alternas), su acabado será liso excepto donde se indique lo contrario.  Las juntas de losas deberán ser rectas y de 0.5 mm, de ancho máximo.  En caso de acabado materlinado se hará con punta y cuando el concreto este en condición de ser afectado con dicha operación.

ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

ALCANCE Y OBJETIVOS:

Bajo esta sección se comprenden todos los trabajos de albañilería y mampostería y faenas relacionadas que son necesarias para ejecutar el trabajo indicado en los planos descritos en las especificaciones.

MUESTRA DE MATERIALES

  - Ladrillo De Barro Cocido:

El ladrillo de barro cocido (rafón) a usarse deberá llenar los siguientes requisitos a menos de que se indique lo contrario en las Disposiciones Especiales:

    - Máxima tolerancia de desviación 3mm. (Milímetros con respecto a las dimensiones especificadas)

    - 25% máximo de absorción a las 5 horas de ebullición.

    - 0.90 de coeficiente de saturación.

    - De 10 a 35 gramos/min./cm2 de sección.

    - No menos de 80kg/ cm2 de resistencia a la compresión

    - El grano debe ser uniforme

    - Debe estar libre de eflorescencia

    - Sonido metálico al golpearlo

    - Color y cocimiento uniforme

    - Cuando se indique ladrillo rafón planchado para paredes vistas será el tipo de Cerámicas del Caribe o similar aceptado por el Supervisor.

  - BLOQUES DE CONCRETO

Los bloque de concreto estándar  sin color para cimientos y paredes exteriores e interiores repelladas. Deberán cumplir con la Norma ASTM C-90 Grado P-11; del tipo hueco de primera calidad y de las dimensiones requeridas en los planos; el Contratista deberá someter a consideración del Supervisor de Obra muestras de bloques, que serán aprobados, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos mínimos: resistencia a la compresión no menor de 70 kg/cm2 para la sección bruta ni menor de 140 kg/cm2 para la sección neta; absorción a temperatura ambiente no mayor de 20 % en 24 horas; espesor mínimo de paredes 2.5 centímetros; tamaño máximo de áridos en la fabricación del bloque 100 % de pase en el tamiz No.16; libre de desportillamientos, grietas y rajaduras.

  - Cemento. Deberá cumplir con la Norma ASTM C-150-61, Pórtland Tipo I.

  - Arena. De conformidad a la Norma C-144-52 de la ASTM.

  - Agua. Limpia y potable

  - Acero de Refuerzo. De conformidad a la Norma  ASTM  A-6145

a.  Almacenaje y Andamios: Los bloques de concreto deberán almacenarse en sitio seco, bajo techo, dispuestos en forma adecuada para protegerlos de daños y de la introducción de materias extrañas y con circulación de aire para evitar la absorción excesiva de humedad.

b. Fabricación de Morteros para el Pegado del Bloque: El Contratista deberá emplear mortero de cemento y arena en proporción 1: 4 (una parte de cemento y cuatro de arena por volumen). El mortero deberá elaborarse dosificando los materiales por volumen. Los materiales se mezclarán en seco, preferentemente en forma mecánica hasta que adquieran un color uniforme; a continuación se agregará el agua necesaria hasta obtener una pasta trabajable. El tiempo de mezclado, una vez que se haya agregado el agua, no deberá ser menor de tres (3) minutos. El mortero deberá ser utilizado dentro de los 20 (veinte) minutos siguientes a su preparación. Mortero que no cumpla esta condición, será rechazado.

c. Colocación de los Bloques: Los bloques se colocarán a plomo, a línea y con sus juntas horizontales a nivel. Deberán colocarse secos, limpios, y libres de toda suciedad y polvo. No se permitirá el uso de bloques golpeados y tampoco el de fracciones de bloques, cuando sea perfectamente posible la colocación de bloques enteros. La colocación de los bloques de concreto se hará en forma nítida, dejando superficies a plomo y a escuadra, de conformidad a los planos. Terminado el trabajo de colocación de bloques de cemento, todo sucio, basura o sobrantes de material deberán retirarse del sitio de trabajo.

d. Juntas: Tanto las juntas verticales como las horizontales tendrán un centímetro y medio de espesor como máximo. La relación entre las juntas verticales con las horizontales, requerirá la aprobación del Supervisor de Obra.

5. Refuerzo: El refuerzo horizontal y el refuerzo vertical deberá realizarlo el Contratista de acuerdo a las indicaciones existentes en los planos.

  - Cal:

Cal viva: La cal viva se deberá ajustar a los requisitos de tipo 5 o el tipo N, llenando las especificaciones de la ASTM, especificación C-207-49.

  - Masilla de Cal:

La masilla de cal deberá hacerse ya sea de cal hidratada o cal viva y agua.  La cal viva deberá ser apagada completamente remojándose por lo menos durante 24 horas antes de ser usada en el mortero.

MANO DE OBRA

Generalidades:

La mampostería construida durante tiempo árido cuando el aire tenga una temperatura de más de treinta y siete grados centígrados a la sombra y una húmedas relativa de cincuenta por ciento (50%) deberá protegerse de la exposición directa al viento y al sol por cuarenta y ocho (48) horas después de su instalación.  La mampostería deberá ser colocada a plomo de acuerdo con los lineamientos con hiladas a nivel espaciadas exactamente iguales, excepto donde se indique, con juntas verticales continuas.  Cada unidad se deberá ajustar a su posición final en la pared, mientras el mortero está todavía fresco y moldeable o plástico o cualquier unidad que sea movida después de que la mezcla se ha endurecido, deberá ser quitada y colocada de nuevo con mortero fresco.

El patrón de ligazón deberá mantenerse a plomo y a nivel.  Las ranuras y juntas rasgadas deberán mantenerse libres de mortero y basuras.  Los espacios alrededor de los marcos de puertas metálicas y otros elementos empotrados se deberán llenar completamente con mortero, los anclajes necesarios, botaguas y otros detalles requeridos que debe ir incrustados deberán incorporarse a medida que el trabajo de mampostería progresa los cortes y ajustes (requeridos en la mampostería para acomodar otros trabajos), deberán ser hechos por medios mecánicos de mampostería con sierras para mampostería.

Juntas:

Las juntas en paredes y divisiones expuestas a la vista o pintadas, exceptuando las juntas que deban ser calafateadas se deberán moldear ligeramente concavadas con un moldeador de la mayor longitud posible que sea practicable (ej. 1cm), de tal manera que el mortero quede totalmente compactado y apretado contra los cantos de los bloques.  El moldeado no deberá hacerse hasta después de que el mortero vaya tomando su fraguado inicial.  Las juntas entre los marcos metálicos y la mampostería de lado expuesto a la intemperie en las paredes exteriores de mampostería deberán excavarse a dos (2) centímetros dejarse listas para ser calafateadas.

El tamaño de las juntas horizontales y verticales deberá ser de un (1) centímetro.

Trabajo Inconcluso

El trabajo inconcluso deberá ser escalonado para unirlo con el trabajo nuevo.  Toda mezcla floja deberá ser quitada y la junta descubierta deberá ser escalonada para unirlo con el trabajo nuevo.  Toda mezcla floja deberá ser quitada y la junta descubierta deberá ser limpiada completamente antes de proseguir con el trabajo nuevo.  Las superficies de mampostería en las que no se está trabajando, deberán estar debidamente protegidas por el todo el tiempo que duren las operaciones de construcción.

Cuando la lluvia sea inminente, y el trabajo tenga que ser interrumpido, las partes superiores o remates de las paredes de mampostería deberán ser cubiertas con una membrana impermeable fuerte bien asegurada en su lugar.  Deberán tomarse medidas adecuadas durante la construcción para evitar daños causados por el viento.

Mortero

El mortero que se haya endurecido por reacción química a la hidratación no deberá ser usado. Exceptuando lo que se especifica abajo, el mortero deberá ser usado y colocado en su posición final dentro de las dos y media (2 ½ ) horas después de hecha la mezcla, donde la temperatura del aire es menor de veintisiete (27) grados centígrados. El mortero que no sea usado dentro de estos intervalos de tiempo deberá ser descartado.

Unidades de Mampostería de Concreto:

Las unidades de mampostería de concreto no deberán ser mojadas antes de colocarse.  Los cortes en las unidades deberán ser hechos por medios mecánicos de mampostería usando sierras de mampostería.  Las unidades de mampostería deberán ser cortadas en seco.

Las juntas de mortero deberán tener diez (10) centímetros de ancho aproximadamente.  Las juntas de mortero al comienzo de hiladas sobre cimientos, en muros macizos de fundición y en vigas, deberán extenderse completamente bajo las aletas y el alma.  En las otras juntas el mortero deberá cubrir totalmente las superficies horizontales y verticales de las aletas, pero no deberán extenderse a través de la unidad por los extremos del alma.  Cada hilada se deberá trabar en las esquinas.

Las unidades en los batientes deberán ser de las formas y tamaños requeridos para trabar con las paredes no se deberán dejar celdas abiertas en las superficies frontales.

Las paredes o divisiones en unidades de mampostería que soporten cañerías, calefacción u otras instalaciones y los vacíos en batientes de puertas y ventanas y otros espacios que necesitan relleno de lechada, deberán ser colocados totalmente con mortero para prevenir escapes y rellenos completamente con mortero de consistencia fluida.

REPARACIONES

En lo posible deberán evitarse las reparaciones en mampostería.  Es decir que las piezas que se usen deben se de óptima calidad, que las instalaciones y las piezas estructurales se colocarán debidamente en su lugar y en artefactos.  De lo contrario se podrán usar morteros con aditivos, según el caso o bien deberán reforzar porque el espesor es muy grueso o flexible.

REQUERIMIENTOS IMPERMEABLES

Se usarán morteros impermeables tipo SIKA 101 MORTERO, o TRHOROSEAL o similar color gris o blanco según el caso en lugares donde así se especifique, y donde se afine con masilla de cemento.

ESQUINEROS METÁLICOS

Se usarán esquineros metálicos de malla desplegada en todas las esquinas expuestas de paredes que se tenga que repellar y pulir.

REPELLOS

ALCANCE DE LA OBRA

Suministrar todo material y mano de obra necesaria para efectuar todo trabajo de repello de conformidad con los planos constructivos y estas especificaciones.

Mortero

Usar mortero de arena y cemento proporcionado por volumen con 4 partes de arena y una de cemento Pórtland.  La arena será de río, debidamente cernida.  El cemento será de tipo Pórtland, entregado en el predio de su envoltura original o almacenado adecuadamente en otro tipo de envase.

Rebordes

Antes de comenzar cualquier repello, fino, instalar en las esquinas reborde de esquina número con alas desplegadas, en lugares se instalarán rebordes de guarnición número 66 con alas desplegadas para repello de 5/8” de espesor. Todos los rebordes serán galvanizados de calibre 24 o 26 USG.

CALIDAD DE LA OBRA

Repello Fino:

Las superficies a punto de repellarse se humedecen completamente y luego se aplicará la capa rústica; esta será del espesor necesario para que el plomo del repello rústico este aproximado al plomo de las maestras menos el espesor de la capa pulida a manera de que el repello terminado no proyecte fuera del plomo de las maestras.  Una vez fraguado el repello rústico se aplicará la capa fina sin no antes haber mojado la superficie rústica, esta última capa consistirá de mortero con arenilla pulido con esponja.  Las paredes interiores como las exteriores que formen un solo plano, es decir que no están cortadas y terminen en una esquina, se les aplicará la capa fina de un solo, de modo que no queden señales de junta en la superficie acabada.

Los pulidos finos podrán ser del tipo ya preparado de venta en las ferreterías (TBA, Pegaduro).

Repello Codaleado y Afinado:

En las paredes expuestas a la humedad como ser pilas, cajas de registro, jardineras o donde se indique en los planos deberán repellarse, codalearse y afinarse.  El afinado se hará con un mortero de cemento y arenilla 1-2.  Sobre el acabado liso se darán dos manos de THOROSEAL O SIKA 101 MORTERO, de color gris o blanco según se indique.

Repello Codaleado y Estriado:

En las áreas que se indiquen en los planos se repellará y codaleará, después se preparará y humedecerá la superficie, se aplicará un estriado con planchuela una vez que se verifique que no hay grietas.

El estriado se hará con un mortero de cemento y arena 1:2 y un espesor (sin incluir las estrías) de 0.5 cms de espesor, las estrías tendrán un grosor y una dirección uniforme para la que no hay grietas.

Repello Codaleado y Confitado:

En los cielos de losas de concreto y dónde se indique en los planos se usará repello confitado a máquina.  Se repellará con un mortero de cemento 1:4 luego se codaleará y finalmente se aplicará el confitado a máquina con una granulometría aprobada por el Supervisor.  Además deberá hacerse una cinta de 4” de ancho con acabado liso y pulido.

Espesor de Repellos:

Todo repello de la obra tendrá aproximadamente de 1.5 a 2.5  centímetros de espesor; deberá incorporarse de ser necesario malla desplegada o cedazo como refuerzo adicional (este costos lo cubrirá el Contratista).

Repello Codaleado y Confitado Planchado:

Se usará en paredes según se indique en los planos y su procedimiento será igual al “repello Codaleado y Confitado”, con la diferencia de que al final se le matará el grano con la planchuela o llana metálica.

PISOS, CERÁMICAS Y ENCHAPES

MATERIALES

Pisos de Granito:

Se usará piso de granito de 0.30m x 0.30m., fondo blanco, grano intermedio; calidad granitos y terrazos o similar.  Se usará liga con clavo de 2” y fragua color cemento blanco   (micro blanco grano #6 o similar).

Zócalo:

Se colocarán molduras de 0.30 x 0.07 m., de granito tipo blanco, grano intermedio; calidad granitos y terrazos (micro blanco grano #6 o similar); excepto en paredes recubiertas con paneles acústicos.

En donde existan tabiques móviles (tablayeso  o Durock) se usará moldura de vinilo de 4” de alto color negro.

Mortero:

Se usará mortero de 1:4 para pegar los ladrillos de piso.  Se fraguará con lechada de cemento blanco en proporción que indica el fabricante del piso.

Cerámica

Se usarán piezas de 0.20 x 0.30 m. Color aprobado por el Supervisor, fraguado graunt sin arena y pegado con un pega cerámica (laticrete, pegaduro, Cemix o el recomendado por el proveedor  instalándolo con el uso de planchuela estriada, separadores plásticos, etc.  Se usará cerámica antiderrapante en pliegos de 0.30 x 0.30 cm., con mosaicos pequeños y color claro donde así se indique, debiendo fraguarse ambos con graunt.  La cerámica no debe tener imperfecciones en su acabado y no debe rayarse fácilmente.

Antes de su compra se deberá presentar las muestras correspondientes para la aprobación del supervisor.

Hasta donde sea posible, planee la instalación de la cerámica de manera de no tener piezas partidas por mitad; Alinee perfectamente las juntas verticales y horizontales entre piezas de cerámica, excepto cuando sea especificado de otra forma.

Al finalizar la obra se entregará a la UPN-FM la cantidad de 5 m2 para mantenimiento del edificio cuando así lo amerite; dicho costo deberá incluirse dentro del precio unitario ofertado.

Enchapes de Piedra:

Se usarán Enchapes de piedra tallada colocada en forma de tejidos sin liga; en espesores no mayores de 15 cms. donde así se indique.  Se deberán pegar con mortero de 1:3 y agregándole a la mezcla aditivo tipo SIKABOND en proporciones que indica el fabricante o similar.

Piso Tipo Granito San Juan:

Se usará este tipo donde se indique.  El color a usar será blanco y de calidad granitos y terrazos, el diseño a usar aparece en los planos.  Se fraguará con la lechada de cemento blanco y marmolina.

Baldosas de Barro:

Se usarán baldosas de barro de 30 x 30 cm, tipo Cerámicas del Caribe  estrujadas para impermeabilizaciones en losas de techo y donde se indique.

Con las mismas se lograrán las pendientes hacia las bajantes de aguas lluvias.

Las losetas de barro se pegarán y se ligarán con motero 1:4.

INSTALACIÓN

Instalación de Pisos:

Se colocará sobre una línea maestra que apruebe la Supervisión, debiendo quedar previamente colocadas correctamente las salidas de piso (eléctricas, hidráulicas o de cualquier tipo). Luego se procederá con el resto del enladrillado.  Los recortes de piezas se deberán hacer con sierra eléctrica.  Todas las divisiones de Panelit irán sobre el piso de manera que al quitarlas el piso este a continuidad.

Se deberá dejar sobre la liga mayor espesor de la lechada de fraguado para que al esmerilar el piso no existan imperfecciones en la liga (esta liga sea con clavo de 2”).

Los pisos se entregarán esmerilados pulidos y encerados, debiendo tener el cuidado de que las maderas de color no manchen el piso y que el esmerilado no lo haga con la madera (aplicar sellador previamente y proteger en la parte inferior con plásticos).  De la misma manera se colocará la moldura.  No se aceptarán pisos bajo el nivel estipulado.  Esta es muestra de mezcla suficiente.

Instalaciones de Cerámica:

Previo a las instalaciones de la cerámica la superficie deberá codalearse.  Luego se colocarán las piezas de cerámica y se pegarán adhesivo que cumpla con los requerimientos para tal fin.

Deberá dejar espacios con separadores para que las hiladas sean uniformes.  No se permitirán desviaciones mayores de 1/500.  El fraguado se hará con graunt sin arena, debiendo quedar la cerámica completamente limpia.  Para el borde superior del enchape de cada pared se deberá hacer un chaflán de 5 x 5 mm. con graunt o bien se deberá proporcionar una pieza con bordes redondeados.  En las esquinas se colocaran esquineros metálicos.  Todas las salidas de agua y electricidad se harán sus agujeros con taladro o bien se puede hacer con cualquier método que el obrero domine, ya sea perforar en medio de la pieza o mediante dos piezas que unen.  Alrededor de esta junta (azulejo con accesorios o tubería) se deberá aplicar sellador.

Instalación del Enchape de Piedra:

Se instalarán piezas de piedra tallada, enchapando los elementos que así se indiquen.  Para esto se deberá obtener suficiente cantidad de material en el sitio que al operario le sea fácil ir tejiendo el enchape.  Deberá fabricarse andamios especiales para este trabajo.  El dibujo del enchape se muestra en los planos y representa un tejido sin liga vista.  Las piedras se pegarán con mortero 1:4 mezclado con aditivo tipo SIKABOND y se cuidará que las piedras superiores se acunen con las inferiores para evitar que se desprendan.

ALUMINIO Y VIDRIO

DEFINICIÓN Y ALCANCE

El presente capítulo normará los materiales, mano de obra y equipo que debe suministrar el Contratista para ejecutar y completar todos los trabajos en aluminio y vidrio que se requieran en el proyecto, específicamente ventanera y puertas de marcos de aluminio y vidrio.

MATERIALES

Aluminio:

Las estructuras de aluminio que aparezcan en los planos deberán ser capaces de soportar la acción del viento a una velocidad de 120 Km/hora.

Todo el aluminio para marcos de puertas y ventanas será del tipo adonizado, color Bronce.

Todos los marcos deberán ser enmuescados, espigados, remachados y unidos con soldadura de arco bajo helio.  Las molduras serán de tipo atornillable con tornillos de cabeza plana.  Los marcos de ventanas tipo celosía móvil y proyectables deberán proveerse de pestaña que enmarque el cedazo protector.

Todos los anclajes, ligaduras, sujetadores, etc. deberán ser de aluminio conformado a presión o de acero inoxidable y antimagnéticos serie 300 ASTL.

De preferencia todo el trabajo de ventanería será prefabricado en talleres especializados y reconocidos en la región; no se contratará una empresa para tal fin sin la autorización de la Supervisión y sin las muestras especificas del producto a instalar. El Supervisor rechazará material que presente dobleces, rajaduras, alabeos etc. o los elementos prefabricados que no se ajusten a la medida o que no estén a escuadra.  Tanto los lienzos fijos como los móviles (paletas) deberá acoplarse al marco de aluminio con algún producto vinílico o similar que tenga funciones amortiguadores y de hermeticidad.  Los soportes de las paletas deberán tener una movilidad entre 0 o 90 grados.  Los operadores al alcance de la mano  serán de tipo manivelas, para celosías de altura superior a 1.90m se usarán operadores de cadena.

Todos los marcos de las ventanas deberán sellarse completamente y donde se requiera deberán tener hules amortiguadores.

Las puertas de vidrio deberán tener llavín de contra chapado y pistilo, brazo mecánico de cierre automático, jalador y además herrajes.

Vidrios:

Todo el vidrio a emplearse será de primera calidad de acuerdo con las especificaciones de las fábricas Lobby Owens, for a Pitts-burg Glass Co.  El color será bronce y será del tipo solar grande, deberá soportar una temperatura interna de 10-20 grados centígrados y externa de 40 grados centígrados.

  - Cedazo

Todas las ventanas y puertas de los planos indiquen que deben ser de tipo de celosía móvil o proyectable, deberán estar provistas de cedazo de aluminio con marco de aluminio desmontable.

MANO DE OBRA

Para realizar todos los trabajos de prefabricación, se tomará las medidas correspondientes directamente de la obra.

Los contramarcos de las puertas y ventanas de aluminio se fijarán a los dinteles, batientes y mochetas por medio de tornillos expansivos.

El Contratista garantizará la seguridad de los contramarcos.

La instalación deberá estar a prueba de agua y de polvo.  El Supervisor oportunamente indicará al Contratista donde se usará vidrio opaco, claro o translúcido.  Todo vidrio de cantos expuestos (paletas por ejemplo) debe ser biselado en sus orillas.

Los vidrios y cedazos serán instalados en las últimas etapas de la construcción con el objeto de no exponerlos a que los trabajadores, en otras actividades, los rompan.  El trabajo de instalación de Ventanas y puertas de aluminio incluye las actividades adicionales de albañilería, tales como  resanando de paredes, ajusta y tallado de batientes, enmasillado, sellado con silicón o similar etc.

CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA

ALCANCE DE LA OBRA

Carpintería

Suministrar todo material y mano de obra necesaria para la construcción de encofrados, formas, andamios, muestras para repellos, etc., necesarios para la ejecución de la obra o partes de la misma.

Ebanistería

Esta sección cubre todo el suministro de material y mano de obra necesarios para la construcción e instalación de puertas y contramarcos de madera, muebles fijos, estantería, etc. Además incluye la mano de obra necesaria para la instalación de todos los herrajes acabados especificados o incluidos en los planos constructivos.

MATERIALES

Madera Sólida:

Para contramarcos de puertas exteriores y muebles de cocina.

Para contramarcos y almas de puertas huecas interiores y otros muebles, usar de madera de Laurel o guanacaste seca.

Madera Contra Chapada (Plywood):

Usar madera contra chapada de Laurel en puertas huecas interiores y muebles.

Plástico Laminado:

Usar plástico laminado formica en lugares donde los planos así lo indiquen.  Aplicar el revestimiento con cemento de contacto con resistol.  La formica a usarse será de la mejor calidad.

Cola para Madera:

Usar cola resistol 5000 para unir madera entre si, ya sea madera sólida o madera terciada.

En los fondos de gavetas y forros de muebles, usar cartón comprimido (masonite) de ¼”.

PUERTAS Y CONTRAMARCOS DE MADERA

Contramarcos:

Los contramarcos de madera serán de forma y tamaño indicados en los planos, y el material de acuerdo a lo especificado anteriormente en esta sección.

Los contramarcos será del mismo ancho que la pared e incluirán mochetas por ambos lados.

Puertas de Plywood con Alma Hueca ( DE SER EL CASO)

El alma de las puertas huecas será de Guanacaste o Laurel seco; los largueros será de no menos de 3” de ancho, y los listones de los huecos de ½” de espesor o más.  El alma deberá llevar además el travesaño de madera de color que dividirá el hueco en dos.  Dicho travesaño se fijará entre los largueros en posición perpendicular a los mismos también se fijara a lo largo del canto interior de cada larguero una pieza de 3” de ancho por 20” de largo y centrada entre los extremos superior e inferior de las puertas se instalarán por lo menos a 2” de centro a centro.  Los bordes vistos llevarán listón de madera de color; si así lo indica   se usará Plywood de caobina como forro.

Acabado de Puertas y Contramarcos

Los contramarcos se fijarán a las paredes mediante tanques tipo fischer para concreto, previamente colocados en la pared.  Todos los contramarcos tendrán batientes y llevarán por ambos lados boceles y mochetas de madera de color.

A todas partes y contramarcos de madera se les dará dos manos de pintura de aceite, barniz y/o hasta que tengan el acabado que acepte el Inspector.

Deberá cuidarse de no manchar con mezclas o grasas para evitar caminos de color.

Todas las puertas de tablero serán de acuerdo al diseño de los planos y se deberán fabricas muestras para ser aprobadas por la supervisión

Toda puerta de madera a instalar llevará tres bisagras de  4” tipo pin Stanley o de superior calidad, tope de piso y llavín tipo bola marca Yale o similar de superior calidad.

INSTALACIÓN DE HERRAJES ACABADOS

El ebanista instalará los herrajes, acabados, ya sea suministrados por el miso o por otros.  Los cortes, saques y perforaciones se harán ajustados de manera que los herrajes queden detallados u oculten los mismos, cortes, saques etc.

No se aceptarán herrajes que no operen debidamente una vez instalados.

CALIDAD DE TRABAJO

Ebanistería:

El Contratista cortará, construirá y ajustará todo su trabajo de manera que armonice con las otras partes de la obra y el trabajo de otros oficios. Los cortes y ajustes de su trabajo serán hechos de conformidad con buena práctica de ebanistería, toda la madera expuesta se preparará para recibir el acabado final por el pintor, usando para tal efecto papel lija de granos sucesivamente más finos hasta acabar con lija 6/0.  A opción del ebanista la opción de lijar se hará a mano o con máquina a excepción de la última lijada, la cual se hará a mano; pero en todo caso la superficie se lijará en dirección a la venta o fibra y nunca perpendicular a la misma.  Una vez lijada toda la superficie expuesta, la madera deberá quedar libre de irregularidades, rayones, huellas, hierros etc.

MOLDURA Y MOCHETAS

El ebanista suministrará e instalará toda moldura y mocheta de conformidad con los detalles en los planos constructivos, las uniones y cortes deberán ser perfectos, de manera que se logre la continuidad de las piezas.

CERRAJERÍA

Alcance y objetivos

Alcance:

El trabajo requerido en esta sección consiste en todos los acabados de cerrajería y partidos conexos necesarios para complementar el trabajo indicado en los dibujos y especificaciones.

Lista de Partidos Incluidos:

Sin restringir el volumen o la generalidad al alcance indicado, el trabajo ejecutado en esta sección deberá incluir, pero no limitarse a lo siguiente:

- Cerrajería para puertas de madera y vidrio.

- Cerrajería para puertas de servicios sanitarios, corredizas, gavetas, puertas de muebles, etc.

- Cerrajería complementaria en muebles y demás que se indiquen.

RESPONSABILIDAD

El Contratista deberá proveer espacio para almacenamiento adecuado y seguro, con estantes y será responsabilidad por las cantidades programadas de cerrajería al ser entregadas al Proyecto y por el pago a las facturas por tales materiales al ser entregados en el caso que le sean suministrados, de lo contrario se hará responsable por la buena adquisición de toda la cerrajería y su colocación.

PROGRAMA DE CERRAJERÍA

Antes de ordenar la cerrajería el Contratista deberá someter para su aprobación en triplicado un programa completo de cerrajería, indicando el tipo, marca número de catálogo y acabado de cada renglón requerido.

- Planchas de Empujar, Tiradores y Topes de Puertas:

  - Baldwin, Hardware Manufacturing Corp.

  - Brook Line Industries.

- Cierra Puertas:

  - LCN Closers. Inc.

- Rieles y Rolos:

  - Stanley Co.

- Llavines:

  - Yale o similar de superior calidad

El Contratista deberá someter muestras o folletos de fabricantes de las varias partidas de la cerrajería a ser usadas en ese contrato a la supervisión y obtener su aprobación antes de proceder a ordenar los mismos.

TIPOS DE CERRAJERÍA

  - Bisagras:

Donde se especifique y en todas las piezas que sean abatibles.  Las bisagras deberán ser como las fabricadas por Haber Hinge Company o similares aprobadas de 3”  (3 unidades por hoja de puerta).

Las bisagras serán de pin desmontables.

  - Cerraduras:

Las cerraduras deberán ser iguales a las fabricadas por la Yale and Town aprobada.

  - Cierra Puertas:

Donde se especifique las cierra puertas deberán ser comparables a las fabricada por la Yale and Towne, tipo de pin con y cremallera total No. 50.

.

  - Halladores, Llamadores, Trabadores, Pasadores y Cualquier Otro Herraje:

Dependiendo del diseño, se usarán de la mejor calidad, previa aprobación del Supervisor.

  - Llavines:

Todas las gavetas y puertas de muebles llevarán llavines, del tipo fabricado por Yale and Towns.

  - Cerraduras de Seguridad:

Todas las puertas de exteriores llevarán llavines de seguridad (doble llave) y serán la fabricación Yale and Town o similar deberán ser aprobadas por la Supervisión.

MASILLA

ALCANCE DE LA OBRA

Suministrar material y mano de obra necesaria para aplicar masilla plástica, impermeable, flexible o rígida, CORKING, o similar según sea el caso, en todos los estaciones expuestos a la interperie entre los contramarcos de puertas y ventanas y la mampostería o cualquier otra ranura o espacio que sea conveniente sellar contra el paso de aire o agua.

MATERIAL

Todo el material deber ser de la mejor calidad (importado).  Se usará masilla plástica (architectural gauge) para tapar agujeros, sellas juntas de marcos y artefactos y corregir imperfecciones del PANELIT o cielo falso, para rematar esquina o pliegues.  Se aplicará con espátulas y según el caso deberá aplicarse con pistola de presión.

En figuras que necesiten flexibilidad se usará masilla flexible, en juntas de vidrios acrílicos o lugares que se requieran se usará masilla impermeable, o bien materiales a base de acrílico o silicone.  El color será blanco o transparente según el caso.  Donde se requiera se usará masilla rígida tipo ALKA-PLASTIC.  Se usará masilla para madera para tapar ranuras e imperfecciones.  Para mejorar el acabado del trabajo en acero o metal se pueden usar masilla para corregir empalmes.

APLICACIÓN

Las ranuras o juntas a las que se aplicará la masilla deberán estar limpias y libres de polvo, grasa etc.  Cuando las juntas o ranuras tengan una profundidad mayor de 2 cms.  Las mismas se podrán rellenar parcialmente con estopa hasta reducir la profundidad de 2 cms. Repasar todo exceso de masilla con la espátula de manera que se presente cordón limpio y nítido y deberá quieta el exceso de material.  Si usa el ALKA-LASTIC deberá emparejar la superficie con una brocha ligeramente humedecida.

PINTURA Y OTROS ACABADOS

ALCANCE DE LA OBRA

Suministrar material y mano de obra necesaria para la aplicación de acabados en las siguientes partes de la obra:

  - Pintura de paredes exteriores y participación interiores, sean éstas superficies de madera, repello, panelit, etc.

  - Pintura de cielos rasos.

  - Pintura o barnizado de puertas, contramarcos, armarios, gabinetes y demás obras de ebanistería.

  - Aplicación de repelente de agua a superficie de mampostería aparente expuestos a la interperie.

  - Pintura a prueba de agua para las fuentes.

  - Aplicación de esmalte metálico y anticorrosivo.

ALCANCE DE LA OBRA

Esta sección de las especificaciones dispone de la calidad del material y mano de obra por usar.

Pintura para participaciones interiores.  Usar pintura acrílica, dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme.

Pintura para cielos confiteados. Usar pintura acrílica, color blanco 1000, dos manos como mínimo o hasta lograr una superficie uniforme.

Pinturas para superficies repelladas de paredes exteriores.  Usar pintura vinílica tipo MAB, Kativo,  Sherwin Williams o similar de alta calidad, en superficies expuestas al sol y a la lluvia.

Pintura para la madera a la interperie. Usar dos manos de barniz marino.

Barniz para madera acabada de color.  Aplicar en superficies de madera, barniz marino a dos manos.

Repelente de agua.  En las superficies aparentes de mampostería expuestas a la interperie se aplicarán dos manos de repelente al agua (de silicón o similar); material manufacturado por Sherwin Williams de E.U.A. o Dupont.

Primer (base) usar primer color blanco, tipo MAB o similar para la mano en paredes expuestas al sol y lluvia en cielos de mortero, en paredes repelladas y pulidas.

Se usará esmalte para metal color negro mate, sobre superficies metálicas.  Previamente se darán dos manos de anticorrosivo.

Barniz al agua para pintar enchape de fachaleta.

A toda superficie a pintar se le deberá aplicar  una mano de sellador (Sellatec No 633 o similar) y su costo se deberá incluir en el precio unitario del concepto pintura.

ALCANCE DE LA OBRA

Todas las superficies a punto de ser pintadas serán inspeccionadas por el Contratista y todas aquellas que no estén preparadas para recibir el acabado o que no estén en condiciones de recibir pintura o barniz satisfactoriamente serán reportadas al Propietario o su representante por escrito.  De no hacerse así y de procederse con la aplicación de acabados, se interpretará como acción de aceptación de las superficies por el contratista y tomará todo riesgo por su cuenta.

Antes de comenzar la pintura de determinada área, limpiar la superficie de polvo, sucio, grasa, etc.  Lijar la madera con el papel lija 4/0 y sacudir el polvo; lijar y pintar los cuatro cantos de todas las puertas con el mismo material y proceso que se pinte el resto de la puerta, y así las puertas son ajustadas después de pintadas, las mismas se retocarán en los lugares rebajados.  Bajo ninguna circunstancia aplicar acabados en superficies húmedas o mojadas.

La primera mano a mano de la impregnación, en puertas y contramarcos se aplicará con sellador transparente mate tan pronto como sea posible después de entregados los mismos en la obra.  Aplicar capas sucesivas de barniz o pintura solamente cuando la mano anterior este completamente seca.  Huesos de clavo, afilar e imperfecciones pequeñas en madera se rellanará con masilla para madera del mismo color que la madera.

Pintura en puertas, contramarcos y paredes.  Se aplicarán dos manos de pintura Protecto de alta calidad o similar.  El color será aprobado por el propietario o su representante.

PRECAUCIONES

El Contratista cubrirá todo trabajo acabado instalado o aplicado por todos oficios para evitar que se manche con pintura de la contrario estará obligado a limpiarlo o dejarlo en su estado original o reemplazará todo trabajo daño permanentemente por su cuenta.

El Contratista almacenará todas las pinturas y barnices en un lugar seguro y tomará las precauciones necesarias para evitar el peligro de incendio por combustión espontánea.

Antes de pintar, el acabado final de la superficie deberá ser revisado y aprobado por el Supervisor.

IMPERMEABILIZACIÓN

DEFINICIÓN Y ALCANCE

El presente capítulo normará los procedimientos y materiales que el Contratista debe realizar y proveer respectivamente para todas las actividades  que tengan por objeto principal evitar el paso de agua o de humedad al interior de los edificios.

La impermeabilización incluye:

- Impermeabilización de cubiertas con domos acrílicos

- Impermeabilización de cubiertas de concreto

- Impermeabilización de paredes

- Impermeabilización de juntas de dilatación

Todo trabajo debe ser garantizado por 2 años mínimo.

IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS DE CONCRETO

Losas Aligeradas:

En el caso de losas planas se requiere de un relleno del techo, enladrillado y sellado; en el caso de losas inclinadas el trabajo se reduce al recubrimiento térmico del techo y el sellado mismo.

El relleno será de concreto pobre, por medio del cual se provoca un desnivel con un pendiente mínimo de 2 cms, por cada metro de longitud, para evacuar las aguas lluvias.  El enladrillado se hará con loseta de barro cocido.

PROCEDIMIENTOS

Fimre: Los firmes serán de concreto pobre (1:2:4), con el objeto de preparar la caja de escurrimiento del techo cuando la losa es plana.

Relleno térmico.  Para el relleno térmico se empleará un mezclón estable y maleable, consistirá en dos partes de grava y arena blanca, una parte de grava de arena amarilla o de río, dos partes de pedacera de ladrillo y una parte de pasta de cal.  Este se colocará sobre un mortero de 1:3 y  después de nivelado y compactado se dejará secar por lo menos 8 días antes del acabado final, con una mezcla de arena de río, arena blanca, cal y cemento en partes 1-1-1-1. Finalmente sea impermeabilizará con agua de jabón espesa.  El relleno deberá compactarse con mazo de mano.

Loseta de barro.  Una vez que se ha tendido, colocado y compactado el relleno, se coloca sobre éste una capa de mortero compuesta de una parte de cemento, 2 de cal y 6 de arena, sobre el cual se tenderá una capa de loseta de barro en forma de petatillo, el cual se pegará con mezcla formada por una parte de cemento, una de cal y 10 de arena.  La capa de entortado sobre la que se pegará el ladrillo deberá tener 4 cm. de espesor.  Una vez que sea colocado toda la loseta de barro se procederá a hacer chaflanes en la unión del techo y los pasamanos.  Esto se hará con mortero de cemento, cal y arena en proporción 1:1:10.  Terminados los chaflanes y el enladrillado se extiende una lechada de cemento para tapar los poros del ladrillo mezclando cemento, arena cernida y agua en proporción 1:6 aplicada con escoba.

IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES

La impermeabilización de paredes se hará de acuerdo con las instrucciones respectivas indicadas en el Cap. (repello).

Las paredes de ladrillo visto se impermeabilizaran con silicon o cualquier impermeabilizante transparente de calidad DUPONT o similar.

IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS DE DILATACION

Las juntas de dilatación se impermeabilizarán de acuerdo a lo indicado en los planos o mediante dispositivos metálicos flexibles Flashings), debidamente ligados a la estructura aprobados por el Supervisor. Bajo el Flashing se colocará una tira de SIKADUR COMBIFLEX de 30 cms., de ancho o similar y se colocará de acuerdo al método del fabricante.

IMPERMEABILIZACIÓN CON MATERIALES SINTÉTICOS O BITUMINOSOS

Se usarán métodos de impermeabilización con materiales producidos por                           THORO, SIKA, FESTER, SONNEBORN, DUPONT; o similar para evitar filtraciones de agua previa aprobación del supervisor.

OBRAS  SANITARIAS

SISTEMA DE AGUA POTABLE EXTERIOR

GENERALIDADES

Trabajo Incluido:

- Excavación y aterrado de zanjos para la instalación de tubería de agua potable externa.

- Suministro e instalación de tubería de P.V.C (Cloruro de Polivinil) y de H.F.D (tubería de hierro dúctil del sistema de agua potable exterior) indicados en los planos.

- Derivación desde tubería matriz del tanque de A.P. existente en los edificios.

- Válvulas

- Hidrantes

- Anclajes

- Pruebas.

Requisitos de Calidad:

Cada remesa de materiales deberá acompañarse del respectivo certificado del fabricante, haciendo constar con  los mismos son nuevos y se ajustan a los requisitos de la ANSI A21.51.

Normas de Referencia:

Publicaciones aplicables: Las siguientes publicaciones, en las ediciones indicadas y en lo sucesivo solo se cinta por su designación básica, forma parte de la presente especificación y en el alcance indicado.

  - Especificación Federa (E.U.A)

WW-V54D

Int. Am-1

(GSA-FSS) valve, Gate Bronce (125-150-200 pound, Threaded Ends, Flanged Ends, Solder Ende and Brazed Enda for Land Use).

  - American National Standard Institute, Inc. (ANSI) Standard.

ANSI

A21.10-1982 Gray-Iron and Ductile-iron Fittings, 2 in-trougth 48 in form water and other liquids.

A21.11-1980 Cement Mortar Lining for Ductile iron pide and Fitting for water.

A21.5 1981 Ductile-iron pipe Centrifugally Cant in metal molds for water or other liquids.

B16.3-1977 Malleable-iron Threaded Fitting, 150 and 300 lbs.

  - American Water Work Asociation (AWWA) Standards:

B300-8 Hypochlorites

B301-81 Líquid Cholorine

C110 Gray-Iron and ductile iron fittings 2 in.  Through 48 in form water an other liquids.

C501-81 Ductile-Iron Centrifugally cast in metal molde for water or other liquids.

C500-80 Gate valves-3  in througt 48 in. For water an other liquids.  C600-32 Instalation of ductile iron water lines.

- Tuberías y sus accesorios

- Válvulas

- Hidratantes

- Informes y Certificados de pruebas.

Obligaciones del contratista.

  - El Contratista deberá suministrar todo el equipo requerido y los materiales especificados de conformidad a los planos y demás documentos.

  - El Contratista una vez terminada la obra, deberá preparar un juego de planos indicado todas las modificaciones efectuadas a los planos originales del proyecto para ser entregadas a la Universidad Pedagógica Nacional, previa aprobación del supervisor.

PRODUCTOS

- De hierro dúctil (H.F.D.)

- De cloruro de polivinil (PVC)

Tubería de Hierro Dúctil

- Normas:

- ANST, norma A21.51 clase 51 (mínimo), y horma A21.4

- AWWA, horma C-104

- Juntas:

- Las Juntas tipo “Punch-0n” deberán estar de acuerdo con la norma A21.11 de ANSI

- Se instalarán juntas aisladoras entre tuberías metálicas sin rosca, ferrosas y no ferrosas, así como sus accesorios.  Se instalarán empaques aisladores tipo dieléctrico, arandelas aisladoras y camisas aisladoras para los pernos de las bridas.

Los empaques aisladores deberán ser cobertura completa y diámetro exterior igual al de la brida.

- Accesorios y Dispositivos Especiales:

Serán adecuadas para una presión nominal de 350 P.S.I. y deberán cumplir con las normas ANSI-A21.10/C110 y A21.11; además con la norma AWWA C-104.

- Válvulas:

Serán de compuerta, diseñadas para una presión nominal de trabajo no menor de 150 P.S.I sus conexiones serán las adecuadas para el tipo de tuberías en el cuál serán instaladas. El área total de paso para el agua deberá ser igual diámetro nominal y deberán abrirse operándolas en el sentido contrario a las manecillas del reloj.

Tubería de P.V.C. (Cloruro de Polivinil) y sus accesorios serán de clase 12454-B y se ajustarán a las siguientes normas:

  - ASTM Standard D-1784 ó 1785

  - ASTM Standard D-2241

  - ASTM Standard D-2464, D-2467

  - ASTM Standard D-2564

Hidratantes:

Serán iguales o similares al fabricado por KENEDY Y VALVE MANUFACTURY COMPANY, Eliminará, New Cork, 14901 (Tel. 607-734-2211), modelo K-11, de conformidad a la norma AWWA C/502.

EJECUCIÓN

La instalación será de conformidad a las especificaciones del DIMA y la norma C600 de la AWWA.

Marcado de Líneas:

El contratista deberá marcar todas las líneas de agua potable con tránsito,   nivel y cinta metálica conforme a los planos.

Excavación de Zanjos

- Generalidades

Los zanjos se excavarán de acuerdo a las líneas, niveles y pendientes indicadas en los planos de construcción.

Debiéndose construir rectos, uniformes y de acuerdo a las dimensiones mostradas en los mismos y/o en las especificaciones.

- Dimensiones de los Zanjos:

Las profundidades y anchos de los zanjos mostrado en los planos para diferentes diámetros no deberán ser menores que las dimensiones mostradas en la siguiente tabla:

| Diámetro Nominal Milímetros Plgs |  | Acho en Centímetros | Profundidad en Centímetros |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 1 | 50 | 70 |
| 50 | 2 | 55 | 70 |
| 60 | 2.5 | 60 | 100 |
| 75 | 3 | 60 | 100 |
| 100 | 4 | 60 | 100 |
| 150 | 6 | 70 | 100 |
| 200 | 8 | 75 | 111 |
| 250 | 10 | 80 | 120 |
| 300 | 12 | 85 | 125 |
| 350 | 14 | 90 | 130 |
| 400 | 16 | 100 | 140 |
| 450 | 18 | 115 | 145 |
| 500 | 20 | 120 | 150 |
| 600 | 24 | 130 | 165 |
| 750 | 30 | 150 | 185 |
| 900 | 36 | 170 | 220 |

Las dimensiones de la tabla anterior podrán ser modificadas bajo condiciones especiales con la aprobación del Supervisor.

- Reparación del Fondo de los Zanjos:

El fondo de los zanjos deberá construirse recto, uniforme y debe dejarse libre de piedras, con  el fin de que la tubería sea soportada uniformemente en toda longitud.

Cuando la excavación se haga un terreno rocoso.  Esta se llevará 15 cm. por debajo de la rasante calculada y a todo lo ancho del zanjo, de modo que ninguna parte del zanjo, roca, piedra o proyección de ésta quede a una distancia del tubo, menos que la antes especificada.  El exceso de excavación será rellenado con material selecto, arena, grava o concreto a juicio del Supervisor.  Cuando el fondo del zanjo no tenga suficiente capacidad de cargar para soportar la tubería será necesario profundizar la excavación hasta alcanzar terreno con suficiente capacidad de carga y el exceso de excavación se rellenará con material selecto, arena, grava o concreto a juicio del Supervisor.

- Exceso de Excavación:

Cuando por causa atribuible al Contratista, la profundidad de los zanjos sea mayor que la indicada en empleando material selecto, arenilla, grava o concreto a juicio del Supervisor.  Todos los gastos extras que se los ocasionen, deberán correr por cuenta del contratista.

- Excavación Bajo la Junta del Tubo:

Las excavaciones en el área de las juntas se harán a mano dándoles suficiente amplitud para alojarle libremente, de tal manera que el tubo quede soportado uniformemente en toda su longitud y para facilitar la construcción y revisión de la junta durante el proceso de acoplamiento y prueba de la tubería.  La distancia mínima excavada alrededor y en toda la longitud de la junta será  de 20 centímetros.

- Drenaje de los Zanjos:

Los Zanjos deben mantenerse sin agua durante el trabajo de acoplamiento de tubos; en el caso de que corra agua por el fondo de los zanjos, éstos podrán ensancharse para conducir el agua por un costado de los mismos o se usará otro método adecuado de secado de zanjos previamente aprobado por el Supervisor.

- Colocación del Material Excavado:

Los Zanjos podrán ser excavados usando máquinas excavadoras o a mano según las condiciones del sitio y el progreso de la obra lo requiera, a criterio del Supervisor. El material excavado deberá colocarse al lado opuesto de donde se está colocando la tierra excavada y a la misma distancia mínima antes especificada.

- Ademado

Cuando se hagan zanjos en terreno inestable, se colocarán además de madera, material mental o cualquier material adecuado.

Las características y forma del adecuado serán definidas por el Supervisor y el Contratista, siendo este último el único responsable de los daños y perjuicios que directa o indirectamente se deriven por falta de ademado.

Todos los gastos de construcción e instalación del ademado correrán por cuenta del contratista.

Instalación De Tuberías

- Manejo:

Tanto la tubería como los accesorios deberán manejarse de manera que lleguen al fondo del zanjo respectivo, sin daño alguno.  Se deberá poner cuidado especial en no deteriorar la capa protectora de los tubos, pero si se produce cualquier daño en tal sentido, la reparación será efectuada por cuenta del contratista y a satisfacción del Supervisor.  Los tubos deberán colocarse en su respectivo sitio sin arrastrarlos.  Solo se permitirá el empleo de barras en una palanca u otros elementos similares para alinear las tuberías.  Antes de bajar los tubos a los zanjos deberá limpiarse totalmente su interior, y mantenerse de esta manera mediante el taponamiento de sus extremos u otro método aceptado por el Supervisor.

- Corte de Tubería:

Debe ser efectuada de manera nítida y sin dañarlos, utilizando algún tipo de máquina para tal fin y otro método recomendado por el fabricante y autorizado por el supervisor.

- Localización

De conformidad a las hojas de planos

- Colocación y tendido de tubos

Se efectuará mediante grúas, bandas o cualquier método aprobado por la Supervisión; bajo ninguna circunstancia podrán dejarse caer en los zanjos; se deberá tener especial cuidado en no raspar las superficies; cada tubería deberá descansar a lo largo de toda su longitud y las campanas acomodadas en cavidades hechas a propósito.  Si cualquier parte de la superficie es dañada, la reparación será hecha por cuenta del contratista.

- Embobinado:

- Tubo de Hierro Dúctil: Las juntas Push-On serán efectuadas de conformidad con la Norma C600 de la AWWA, modificada si es necesario por recomendaciones del fabricante para adaptarse a algún requerimiento especial del tubo de hierro dúctil.

- La conexión entre tuberías de distintos materiales se efectuará mediante el empleo de adaptadores aprobados por el Supervisor.

- Colocación de Válvulas y sus Cajas:

Se localizarán donde se indique en los planos.  Hasta donde sea posible se ubicarán fuera de las superficies de rodadura de calles y estacionamiento.  Alrededor de cada caja se rellenará apisonado cuidadosamente el material por lo menos a 1.20 m de la caja o hasta la cara de la excavación si la misma está a distancia mayor.

- Anclajes:

Se construirán anclajes de reacción en las tees, codos reducciones, deflexiones y en todo los puntos de la tubería que muestran los planos o que a juicio del Supervisor sean necesarios.

- Precauciones al final de cada día de labor:

Al final de cada jornada de labores deberán taparse los extremos abiertos de las tuberías cuya instalación no está terminada, de manera que no puedan entrar en su interior materias extrañas, tierra, agua, basura etc.

Las tapaderas a usarse deberán tomarse las debidas previsiones para evitar que aguas lluvias o de otra procedencia puedan penetrar el zanjo y erosionarlo arrastrando el material aterrado debiendo también tomarse cualquier medida de precaución indicada por el Inspector.

- Pruebas Hidrostática:

Las pruebas hidrostáticas no se efectuarán sino hasta 5 días después de fundidos los anclajes.

- Pruebas de Presión

Una vez que la tubería ha sido instalada en el zanjo dejando las juntas cubiertas para su inspección, la tubería o cualquier sección de la misma que contenga una válvula será sometida a una  presión hidrostática no mayor de 160 PSI por pulgada cuadrada durante 10 horas.  Cada válvula será abierta y cerrrada durante la prueba; en el mismo lapso se examinarán cuidadosamente todas las juntas debiendo repetirse aquellas que acusen fuga y reparadas, a juicio del Supervisor.  La prueba debe llevarse a cabo según lo estipulado en la forma C600 de la AWWA.  La pérdida de agua permisible en galones no deberá exceder la cantidad resultante de la aplicación de la fórmula siguiente:

L = 	nD X P/3700

Donde:

L = 	Fuga Permisible en galones por hora

n =	Número de juntas en la sección probada

D =	Diámetro Nominal del tubo en pulgadas

P =	Presión Promedio mantenida durante la prueba, leída por el manómetro en PSI.

Cualquier tubo, accesorio, junta, etc., que se dañe como resultado de la aplicación de la prueba deberá ser reemplazo por su equivalente en perfectas condiciones.

- Tiempo para efectuar la prueba

Salvo el caso de anclajes ya mencionado, la prueba puede efectuarse inmediatamente después de hecha la instalación.

- Simultaneidad de procedimientos:

El contratista puede decidir si efectuar la prueba hidrostática y la desinfección de la tubería simultáneamente, pero si en el caso tal el agua se fuga durante la prueba, la desinfección se tendrá que repetir separadamente.

El costo de la prueba será pagado por el contratista.

- Desinfección:

Se efectuará de conformidad a la Norma C601 de la AWWA.  La desinfección se efectuará llenando la tubería con agua e introduciendo una solución de cloruro en suficiente cantidad que se obtendrá un residuo de cloro de lo menos de 10 partes por millón en el agua después de 24 horas.

El contratista deberá suministrar todo aparato, equipo y cloro necesario para efectuar la desinfección.

ALCANTARILLADOS EXTERIORES

GENERALIDADES

Trabajo Incluido:

- Excavación y aterrado de zanjos

- Suministros e instalación de tubería P.V.C. y sus accesorios

- Suministros e instalación de tubería de concreto

- Construcción de pozos de inspección

- Construcción de tragantes de acuerdo a los planos

- Construcción de registros.

Normas Aplicables

Los reglamentos y ordenanzas de la División Municipal de Aguas (DIMA).

Someter a Revisión:

- Muestras de Tubería y sus accesorios

- Informe de Pruebas de Laboratorio

PRODUCTOS

Tuberías

- Concreto: A ser instalados en los diámetros y localización según se indica en los planos; deberán cumplir con la Norma ASTM C14-M-80, con juntas tipo campana.

- PVC (Cloruro de Polivinil), a ser instalados en la obra de acuerdo a los planos; deberán ajustarse a las siguientes normas; así como también a sus accesorios:

  - ASTM Standard D-1784 ó 1785

  - ASTM Standard D-2241

  - ASTM Standard D-2464, D-2467

  - ASTM Standard D-2564

EJECUCIÓN

Instalación De Tuberías:

- Trabajo instalación de tuberías y accesorios incluye transporte de material al  sitio exacto en el proyecto.

- La distribución a lo largo de los zanjos.

- La colocación de la tubería y sus accesorios en el fondo de los zanjos.

- La instalación propiamente dicha

- Limpieza

- Prueba

Marcado De Líneas

El Contratista deberá efectuar el mercado de las tuberías de aguas  pluviales utilizando transito, nivel de precisión y cinta metálica de acuerdo al diseño existente en los planos.

Suministro De Tuberías

Las tuberías serán suministradas, previa aprobación por escrito del supervisor, en el sitio del proyecto, por cuenta del contratista.

El supervisor fundamentara su aprobación en los resultados de las pruebas a o análisis de laboratorio hechos a las tuberías.

Colocación De Tuberías

- Se principiará y proseguirá en forma continua la colocación de las tuberías, partiendo de las cotas más bajas hacia las cotas más altas.

- Cuando se utilice tubería de espiga y campana, esta última ocupara el extremo más alto de cada tubo.

- Las tuberías y las pieza especiales serán bajadas al fondo de los zanjos con el cuidado necesario para evitar roturas o daños, las tuberías no se golpearan no dejaran caer dentro de los Zanjos.

- Cada pieza de tubería deberá tener un apoyo completo y firme en toda su longitud para lo cual se colocara de modo que el cuadrante de su circunferencia descanse en toda su superficie sobre la plantilla a fondo del zanjo, según los planos o lo indique el supervisor.

No se permitirá colocar tubos sobre piedras, calzas de madera o soportes de cualquier índole. No se permitirá caminar o trabajar sobre la tubería instalada.

- El tendido de las tuberías deberá hacerse de acuerdo a las cotas y pendientes indicadas a los planos.

- Si la capacidad de carga de terreno, en el fondo de los zanjos, no es satisfactoria, los tubos deberán colocarse sobre un techo de concreto de 10 centímetros de espesor con una resistencia de 175 kg/cm2

Si las condiciones del terreno lo requieren, el techo de concreto arriba indicado, deberá desplazarse sobre una cimentación de mampostería llevada hasta donde el suelo tenga resistencia satisfactoria.

- Una vez que las tuberías hayan sido depositada en el fondo de los zanjos, se procederá a su limpieza para eliminar cuidadosamente, del interior de los tubos y accesorios, cualquier residuo de tierra o materia  extraña. El procedimiento para limpiar deberá ser autorizado por el supervisor.

Fabricación del  mortero para tuberías de concreto.

- El mortero deberá fabricarse utilizando mezcladora y se usara dentro de los 20 minutos siguientes a su preparación, deberá desecharse por cuenta del contratista todo aquel mortero que no se emplee en el lapso mencionado.

Uniones En Tuberías De Concreto.

- Uniones con estopa alquitranada y mortero de cemento.

Colocación De La Estopa Alquitranada.

Colocado y anclado del primer tubo se enrollara en cordón de estopa alquitranada del ancho del segundo tubo y se aplicara este en el primero hasta el fondo de la campana.

Se calafeteara ligeramente la estopa hasta a lograra que el macho quede sujeto, firme y concéntricamente en la campana, de forma tal que las superficies interiores se los tubos en contacto queden al ras, la una con respecto a la otra.

Colocación Del Mortero En Las Juntas.

Efectuada la colocación y ajuste de la estopa alquitranada, el espacio hueco anulara de la junta se llenara de mortero mojado previamente, las superficies que quedaran en contacto, no deben quedar huecos en las juntas.

Terminación Exterior De Las Juntas.

Cada junta se terminara con un anillo exterior de mortero que se extenderá a cada lado 5 centímetro sobre la espiga y 5 centímetros sobre la campana.

Uniones Solo Con Morteros En La Campana.

Colocación Del Mortero En La Campana.

Efectuada la limpieza del tubo en la parte inferior interna de la campana y hasta un poco más arriba del diámetro horizontal del tubo, se dispondrá un chaflán interior del mortero, el cual deberá ocupar totalmente la base y superficie interior de la campana. Previa ala colocación del mortero, se humedecerá debidamente las superficies que quedaran en contacto con el mortero de la junta.

Colocación Del Mortero En El Macho.

En la parte superior externa del tubo hasta un poco mas abajo del diámetro exterior horizontal del tubo, se colocara una faja exterior del mortero, aproximadamente 4 centímetros de ancho, contados a partir del canto del extremo macho del tubo, el espesor de la faja del mortero deberá ser tal que al interceptar el macho a la campana la junta que quede, llene totalmente y quede hacia fuera el mortero excedente, previamente a la colocación del mortero se humedecerá debidamente las superficies que quedaran en contacto con el mortero de la junta.

Acoplamiento

Una vez colocado el mortero en la campana y macho que formaron la junta, cuidadosamente se empujara el macho hasta colocarlo dentro de la campana, forzándolo  para que escape el mortero sobrante, tanto por interior de la junta como hacia el extremo del borde  de la campana. Los rebordes formados en el interior del tubo por el mortero expulsado serán eliminados.

Supervisión.

Cualquier tipo de unión a ser utilizada por el contratista requerirá de la aprobación del supervisor.

Curados de Juntas.

El curado de juntas  se hará colocando sobre ellas una banda de yute, loma o arena humedecidos, el curado será constante desde una hora después de construida la junta hasta el momento de su aterrado.

Verificación Del Alineamiento De Las Tuberías.

Antes y después de junteo de las tuberías, el supervisor verificara si la nivelación ha permanecido en su posición exacta y si los tubos fueron colocados correctamente en planta y perfil de acuerdo con los planos.

Tolerancia

La tolerancia en planta como en el perfil será de tres  3 milímetros para tubos hasta sesenta 60 centímetros de diámetros 24 y cinco milímetros para tubos de setenta 70 centímetros 28 a ciento veinte 120 centímetros 48 de diámetro.

Recepción De Tramos Terminados:

Solamente sé recibirán tramos de tubería totalmente terminados entre pozo y pozo de visita o entre dos estructuras sucesivas de drenajes o alcantarillados y una vez hechas las pruebas y verificadas las pruebas hidrostáticas correspondientes.

El contratista proporcionara por su cuenta los materiales y mano de obra necesarias para esta verificación y no tendrá derecho a retribución alguna por este concepto.

Pozo De Visita:

- Se ubicara en los siguientes cambios:

  - Dirección

  - Pendientes

  - Diámetro

  - Al inicio de todo tramo

  - En las intersecciones, de la siguiente Forma.

- Los pozos de visita deberán construirse a medida que se coloquen las tuberías, de la siguiente forma:

- Cimentación de concreto de 201 kg/cm2 0.20 metros  de espesor, con varilla NUM.3 a cada 0.20 metros en ambos sentidos.

- Paredes: de ladrillos rafón de 0.30 metros de espesor impermeabilizadas por ambas caras (repellos y pulidos).

- Solera superior de concreto de 210 kg/cm2 con anillo 3 varillas NUM.3 y anillos NUM.2 cada 0.20 metros.

Pruebas Hidrostática:

Antes de alterar las tuberías se les someterá a una prueba hidrostática de acuerdo a lo especificado por la norma ASTM C-80.

SISTEMA INTERNO DE PLOMERÍA

GENERALIDADES:

Trabajo Incluido En Esta Sección:

De acuerdo a la presente sección el trabajo del contratista consistirá en el suministro de la mano de obra y de todos los materiales y equipos necesarios para instalar y garantizar un funcionamiento inmediato correcto a entera satisfacción de la supervisión de los sistemas siguientes:

- El sistema completo de agua potable

- El sistema completo de aguas negras

- El sistema interno completo de aguas  pluviales

- La conexión de los tres sistemas internos atrás mencionados a las redes correspondientes en el exterior del edificio.

Otros trabajos relacionados:

- El abastecimiento temporal de agua para la construcción del proyecto.

- Las facilidades sanitarias temporales necesarias durante el periodo de construcción.

- Sistema de agua potable exterior.

- Alcantarillado pluvial exterior.

- Alcantarillado Sanitario Exterior

Dibujos de taller.

El contratista deberá suministrar los dibujos de taller, muestras, diagrama, literatura y catálogos correspondientes para aprobación del supervisor.

Normas Regulaciones.

- Todos los sistemas internos descritos en esta sección deberán instalarse de acuerdo a las normas del NATIONAL PLUBING CODE  de los estados unidos de América y a las de la División Municipal de agua (DIMA)

- Todos los materiales deberán cumplir con las especificaciones de ASTM, AWWA o ANSI.

- El contratista no instalara ningún sistema, mientras el supervisor no haya efectuado la inspección y la aprobación respectiva.

- El contratista será el único responsable por roturas y daños que resulten por el mal empleo de materiales, equipos o por violaciones de reglamento aplicables o por no regirse por los planos y las presentes especificaciones, debidamente correr por su cuenta cualquier gasto extra que fuese necesario para la completa y correcta instalación de toda la plomería.

Planos :

- Todos los planos de plomería son simbólicos e indican la localización aproximada, tipo y tamaño de las tuberías, accesorios y equipo.

- El contratista estará obligado a suplir todos los equipos y accesorios necesarios para una instalación correcta y eficiente.

- Cambios menores podrán ser efectuados por el contratista con la aprobación del supervisor, sin que esto obligue al propietario a reconocer pagos adicionales..

- Al finalizar la obra, el contratista está obligado a entregar al supervisor un juego de planos con todos las especificaciones anotadas de cambios y profundidad real de las tuberías, el supervisor no podrá darle certificado de aprobación a todo el sistema en general.

PRODUCTOS

Generalidades

Todos los materiales y equipos deberán ser nuevos lo mejor de su respectiva clase, libres de defecto de mano de obra, de acuerdo a las ultimas especificaciones en vigencia a la hora de la oferta y conforme a lo especificado o indicado en los planos.

Todos Los Productos, Equipo Y Accesorios, Serán:

- El producto estándar de fabricantes aprobados por la supervisión.

- De la mejor  calidad disponible para cada tipo o clase especificada.

- El producto de un solo fabricante para equipo o materiales de un mismo tipo o clase.

- Con instalación apegada estrictamente a las recomendaciones del fabricante de acuerdo a las condiciones  especificadas de servicio de cada material.

- Marcados con identificación del fabricante mostrado lo siguiente:

- Fabricante

- Tipo, Grado O Clase Según Sea Aplicable

- Capacidad.

- Fabricados de conformidad a las ultimas normas, métodos, técnicas y códigos aplicables al momento de la licitación.

- Instalados en el sitio de trabajo por personal calificado en el campo, siguiendo las recomendaciones del fabricante o de acuerdo a las especificaciones del proyecto.

Sistema Interno De Aguas Negras.

- Toda la tubería del sistema interno de aguas negras de PVC (Cloruro de Polivinil) SDR-50 con uniones hechas con accesorios tipo sanitarios adecuado, con excepción de los bajantes verticales que serán PVC- SDR-26.

Sistema Interno De Aguas Pluviales.

- Toda tubería del sistema interno de aguas pluviales será de PVC (Cloruro De Polivinil) SDR-50.

- Todas las coladeras de techo se instalaran de acuerdo a las instrucciones del fabriante de los planos. Serán iguales o similares al modelo No. 22200  de JOSAN delos estados unidos de América.

EJECUCIÓN

Consideraciones Generales:

- Permisos: El Contratista obtendrá por su cuenta todos los permisos requeridos para instalar el trabajo y pagara todos los gastos requeridos para conectarse al sistema público Municipal.

- El Contratista obtendrá por su cuenta todos los permisos requeridos para instalar el trabajo y pagar todos los gastos necesarios para conectarse al sistema público municipal

- El Contratista mantendrá un maestro de obra competente al frente del trabajo durante la ejecución de la obra.

- Antes de iniciar el trabajo, El Contratista verificara los niveles de alcantarillado de la calle y el gradiente necesario para a la evacuación de las aguas negras del edificio e informara al supervisor de cualquier discrepancia encontrada.

- El contratista deberá verificar los niveles de los cielos falsos y si encontrara que no se dejó el espacio adecuado debajo de la estructura de concreto y encima del cielo falso, notificara al supervisor antes de proceder  a su instalación.

- El Contratista coordinará el trabajo bajo esta sección con el trabajo de aire acondicionado, para asegurase de que todas las conexiones de agua potable, drenajes y similares sean instalados adecuadamente. Asimismo, todas las conexiones eléctricas, correspondientes al trabajo de plomería, serán hechas de acuerdo a las secciones aplicables de la división 16 y serán responsabilidad del contratista verificar que todo trabajo de esta índole sea instalado correctamente.

- El Contratista será responsable de la protección de todos los artefactos sanitarios, contra roturas o daños, hasta la aceptación final de la obra y queda terminantemente prohibido el uso de los mismos.

- El Contratista tan pronto sea instalado todos los accesorios y las válvulas de los artefactos sanitarios, deberán cubrir con grasa anticorrosiva, la que mantendrá hasta la terminación del proyecto; al suceder esto último procederá a la limpieza de todos los artefactos y sus accesorios.

Normas generales de Instalación.

- todas las tuberías se instalaran siguiendo las indicaciones contenidas en los planos del proyecto, pero el supervisor podrá ordenar cambios de alineamiento o nivel, cuando lo estime necesario.

- Todas las tuberías de aguas pluviales y de aguas negras deberán instalarse con al pendiente necesaria que asegure un funcionamiento correcto.

- Las tuberías se manejaran e instalaran evitando cualquier tendencia a la flexión.

- durante la instalación de las tuberías se evitara la entrada de agua o cualquier otra sustancia a las mismas; juntas se deberán mantener limpias.

- Al interrumpir el trabajo y al finalizar una jornada, se deberán tapar los extremos abiertos de las tuberías, cuya instalación no esté terminada, para evitar la entrada de sucio, basura, polvo o cualquier otro material indeseable.

- Se deberán instalar válvulas de control donde así se indique en los planos o se requiera para una regulación adecuada y completa; la instalación deberá hacerse en lugares accesibles o con paneles de acceso.

- Se deberá instalar accesorios de reducción para cambiar de un diámetro a otro; no se permitirá el uso de casquillos reductores.

- Se deberá prever las adecuadas necesidades de expansión y contratación propias de las tuberías.  Tendidos horizontales de tubería de más de 50 pies de longitud, deberán anclarse a las paredes o una estructura de soporte, aproximadamente a la mitad del tendido.

- A menos que se indique lo contrario en los planos, las tuberías pluviales y de aguas negras; deberán ser tendidas con un gradiente de 1.5%.

- La tuberías de ventilación deberán tenderse directa y libres de curvas, como sea posible.

- Las tuberías expuestas deberán instalarse en forma paralela o perpendicular a las paredes, cielos, vigas y columna a menos que se indique de otra forma en los planos.

- El Contratista no podrá tener tuberías en salas de teléfonos, cuartos de equipo eléctrico, salas conteniendo equipo, a fin o cerca de, o arriba de, paneles de control o tableros de mando, excepto en el caso de ramales de tuberías hacia bombas.

- Todas la tuberías expuestas se deberán limpiar antes de pintarse en los colores de acuerdo al código y previa entrega del sistema al propietario; se ajustarán válvulas, llaves y aparatos de control automático hasta lograr una operación silenciosa.

Soportes y Colgadores:

El Contratista deberá suministrar y será responsable por la localización permanente y adecuada de todos los soportes, abrazaderas y colgadores, y así mismo de los correspondientes anclajes.  No se permitirá el uso de los colgadores de alambre, cadena o cintas perforadas.  Todo material de soporte deberá ser aprobado por el Supervisor.

Los colgadores serán tipo pera colocados a no más de 3.00 metros de separación.

Camisas y Válvulas

- Camisas: Se suministrarán e instalarán para la tubería que pasa a través de pisos y paredes camisas o mangas de tubería de acero, cédula 40 cuyo diámetro exterior de la tubería que las atraviesa, para las tuberías forradas, las camisas tendrán el diámetro suficiente para permitir que el aislante de la tubería pase a través de las camisas.

Todas las camisas se fijarán en su sitio de manera segura durante el vaciado de las losas.

- Válvulas

  - Se proveerán válvulas de control en todas las tuberías ascendentes.

  - Se instalarán válvulas principales de cierre en cada conexión de agua en todos los tanques y equipo.

  - Los ramales que conecten a varios artefactos sanitarios serán provistos de válvulas.

  - Toda la tubería se instalará con declives a los puntos bajo.  Todos los puntos bajos causados por cambios requeridos por interferencias estructurales y otras causas, en caso de existir, serán provistos de válvulas de drenaje.

  - Los ramales a los artefactos individuales serán de los tamaños mostrados en los planos.

Camisas y Válvulas

- El Contratista suministrará e instalará para cada uno de los sistemas, todos los materiales que sean necesarios para una operación adecuada y correcta.

- Todos los registros visibles que doblen a través de paredes y hacia arriba atravesando losa, se harán con codos largos o con combinación “Y” y codo con tapones de cabeza alzada y cubiertas redondas de acceso.

- Los registros de piso se harán de acuerdo a los planos; todos llevarán su trampa correspondiente.

- El Contratista colocará drenajes y camisas en posición exacta, antes del vaciado de las losas de concreto y en caso de que esto no sea posible por razones debidamente justificadas con la autorización del supervisor, podrá instalara cajas en el encofrado de forma tal, que queden aberturas en las losas donde las camisas requeridas puedan colocarse posteriormente y así esto ocurre, el contratista deberá rellenar con hormigón los vacíos alrededor de las camisas.

- Si el Contratista se descuidara en ejecutar su trabajo preliminar y tuviese que recurrir a cortes de cualquier índole para poder instalar tubería y equipo, el costo de cortar y restaurar superficies a su condición original, será por cuenta suya.

Pruebas:

- El Contratista facilitará todos los instrumentos necesarios, equipo y el personal requerido para efectuar las pruebas que demande el proyecto.

- Cuando determinadas partes del trabajo mecánico haya sido terminadas satisfactoriamente y estén listas para ser aprobadas, El Contratista avisará de ello al Supervisor con 48 horas de anticipación.

- Las pruebas deberá hacerse en zonas aisladas de tubería para facilitar el programa general de la instalación; cualquier revisión hecha la sistema general necesitará, subsecuentemente nuevas pruebas en cada parte afectada.

- Antes de pintar o de instalar cualquier tipo de aislamiento o recubrimiento en las tuberías, estas y sus conexiones deberán ser sometidas a pruebas de presión hidrostática o neumática.

- En los sistemas de aguas pluviales y de aguas negras se deberá aplicar una prueba hidráulica a todas las partes, antes de que la tubería se recubra, El Contratista deberá cerrar herméticamente todas las aberturas de cada sistema excepto aquellas en lo más alto.  Todas las partes deberán someterse a no menos de diez (10) pies de presión hidrostática.

- En el sistema de agua potable se aplicará una presión hidrostática de no menos de doscientos (200) libras por pulgada cuadrada, a todas la partes de suministro y retorno, antes de que las mismas queden ocultas.  El período de aplicación de la prueba será de dos (2) horas durante el mismo, no se deberá producir fugas.  Para la prueba, El Contratista deberá utilizar agua potable.

- Después de haber sido probadas satisfactoriamente las tuberías de agua potable se desinfectarán introduciendo una solución de hipoclorito de calcio a 50 partes por millón de clorina; se deberán abrir y cerrar todas las válvulas mientras el sistema está siendo clorinado; inmediatamente después se deberá aplicar un agente desinfectante por espacio de 24 horas; se deberá constatar la existencia de clorina residual al extremo de las tuberías.

- El costo de las pruebas hidrostáticas y la desinfección de tuberías deberá de incluirse en el precio unitario de la instalación.

ELECTRICIDAD

INSTALACIONES ELECTRICAS

(Ver planos  Adjuntos)

0.                  OBJETIVO

Dotar del sistema eléctrico de fuerza normal, iluminación de acuerdo a lo establecido en los planos.

1. 	DESCRIPCION

  - GENERALIDADES

El diseño está sujeto a todas las normas aplicables en cuanto a: fabricación, suministros, instalación y pruebas de cada una de las facilidades contenidas en los planos y estas especificaciones.

2. 	MATERIALES

2.1 	GENERALIDADES

El propósito de describir cada una de las actividades eléctrica, contenidas en las cantidades de obra, es que el contratista tenga un conocimiento pleno de cada uno de los conceptos.

2.2 	CONCEPTOS

- Transformador Pole Mounted

Equipo y materiales

- Transformador.

- Conectores para derivar circuito secundario.

- Conectores para aterrizaje.

- Base de concreto para montaje del Transformador.

- Cables para alambrado.

- Pernos, pararrayos, cortacircuitos, crucetes, fusibles, etc.

- Instalación

- Panel General

Equipo y materiales

- Panel

- Interruptores derivados

- Pernos de anclaje

- Nomenclatura de circuitos

- Fajas sujetadoras de cables

- Marcadores de fase.

- Instalación

- Centro de carga

Equipo y materiales

- Centro de carga

- Interruptores derivados

- Medios de anclaje

- Marcadores de circuitos

- Fajas sujetadora de cables.

- Instalación

- Alimentadores

Materiales

- Cajas metálicas de paso

- Ductos metálicos.

- Ductos PVC, EMT, IMC, RMC

- Camisas de ductos

- Curvas de ductos

- Cables

- Marcadores de fases

- Soportes tipo power strut

- Varilla roscada.

- Canalizaciones en pared y Subsuelo.

- Relleno de canalizaciones.

- Instalación

- Red de tierra

Materiales

- Cable de cobre desnudo No 2/0 THHN

- Electrodos verticales

- Soldadura Copperwell

- Conectores para equipo

- Material de relleno

- Construcción

- Salida de Luminaria

Materiales

- Ducto entre caja y caja

- Caja octagonal y/o cuadrada

- Camisas para ducto

- Conectores

- Grapas de soporte

- Cable entre caja y caja

- Cable entre última caja y centro de carga

- Instalación

* Una salida de luminaria no necesariamente comprende una sola luminaria, a veces será un grupo de luminarias.

- Salida de interruptor

Materiales

- Ducto entre caja de luminaria y caja del interruptor

- Camisas para ducto

- Conectores

- Caja

- Interruptor sencillo y placa

- Cable entre caja – interruptor y luminaria y/o luminarias

- Cinta aislante

- Grapas de soporte

- Materiales de resane

- Instalación

- Salida de tomacorriente

Materiales

- Ducto entre caja y caja

- Ducto entre última caja y centro de carga

- Caja

- Camisas para ducto

- Conectores

- Cables entre caja y caja

- Cables entre última caja y centro de carga

- Tomacorriente doble polarizado

- Cinta aislante

- Protección para Intemperie

- Instalación

- Circuito Especiales

Materiales

- Ducto entre control y centro de carga

- Camisas para ducto

- Conectores

- Cables entre control y centro de carga

- Ducto flexible y cable entre control y motor – bomba

- Material de relleno donde proceda

- Panel de control

- Instalación

3. 	OTROS MATERIALES

3.1 	GENERALIDADES

El contratista deberá suplir e instalar todos los ductos de conformidad a las normas y a lo establecido en los planos y usando las mejores técnicas de construcción. Todo material asociado con esta sección será también de la calidad aprobada y cumpliendo cada una de las normas para tal efecto.

3.2 	REVISIÓN

El contratista someterá a revisión los datos de los productos debidamente identificados, indicando materiales, acabados, accesorios e instrucciones de instalación. Someterá muestras si las solicita el supervisor.

3.3	PRODUCTOS

A. 	Ducto rígido

- De acero galvanizado (RMC), en caliente o electro – galvanizado con revestimiento anticorrosivo en la parte interior; acero, de peso estándar, con rosca, de acuerdo al artículo 344 del NEC. Tamaño mínimo de 3/4 pulgada, a menos que se especifique diferente.

- Ducto de metal intermedio (IMC), galvanizado en caliente o electro – galvanizado con rosca de acero, de acuerdo al artículo 342 del NEC. Tamaño mínimo de 3/4 pulgada, a menos que se especifique diferente.

- Ducto no – metálico rígido: Cédula 40, de PVC (RNC) de acuerdo al artículo 352 del NEC. Tamaño mínimo de ¾ de pulgadas, a menos que se especifique diferente.

- Tubería metálica eléctrica (EMT):

  - De hierro galvanizado con revestimiento interior liso de laca o esmalte

  - De acuerdo al artículo 358 del NEC

  - Tamaño mínimo de ¾ de pulgada, a menos que se especifique diferente.

B. 	Ducto de metal flexible

- Acero: ducto de acero galvanizado flexible (Green Field) de acuerdo a UL 1 y al artículo 348 del NEC:

- Ducto a prueba de líquido: de acero galvanizado flexible con cubierta plástica exterior, resistente al agua y aceite de acuerdo a UL 1 y al artículo 350 del NEC.

- El tamaño mínimo para el ducto de metal flexible será de 3/4 pulgada, excepto de ⅜ de pulgada donde sea permitido por la sección 350-20 del NEC para conexiones de artefactos de alumbrado.

C.	Accesorios de ductos

- Para ductos de acero rígido, aluminio rígido y de metal intermedio: Zinc o acero plateado con cadmio o hierro maleable galvanizado de acuerdo a ANSI C80.4. Para el ducto de aluminio: acero, hierro maleable o accesorios con aleaciones de aluminio libre de cobre listado UL. Todos los accesorios deberán ser tipo roscado. No deberán usarse accesorios de aleaciones de zinc fundido.

- Para ducto de PVC rígido: 90º C. Los accesorios de PVC estarán listados UL. Los accesorios deberán hacer juego con el ducto, de acuerdo con UL 651.

- Los accesorios de EMT deberán ser de zinc o acero plateado con cadmio o hierro maleable del tipo compresión para lugares húmedos y de tornillo en lugares secos y protegidos.

- Los accesorios para ductos de metal flexible deberán ser de acero o hierro maleable y solamente con boquilla aislada.

- Todos los bushings y conectores deberán incorporar por lo menos una inserción de aislamiento de al menos 150º C para plástico o 150º C para nylon. No deberán usarse bushings hechos solo de material plástico. Los bushings de aterrizaje y enlaces a tierra deberán tener terminales tipo abrazadera para conductor de cobre.

- Los accesorios de expansión y de sello estarán listados UL y tendrán medios de conexión continua a tierra.

D. 	Soportes de ducto

- Abrazaderas: grapas para ducto de un solo agujero, de acero revestido de zinc o hierro maleable, con tamaño de acuerdo al tipo de tubería. En el rango de  – 1 1/4”

- Sujetadores: pernos, tornillos y anclas de expansión de acero plateado con cadmio o con revestimiento de zinc.

- Los canales de acero para electricidad, trapecios, soportes y abrazaderas e inserciones en concreto con acero galvanizado o enchapado, tendrán abrazaderas galvanizadas y varillas de suspensión con un diámetro mínimo de 3/8 de pulgada.

- Para los circuitos derivados individuales con ducto EMT o metal flexible suspendidos se usarán abrazaderas.

E. 	Cintas pescadoras

- De acero galvanizado o nylon con resistencia mínima de 200 libras.

3.4	NORMAS APLICABLES

A. 	Generalidades

- Proveer donde se indique y donde se requiera todos los ductos, tuberías, para formar un sistema de ductos integralmente aterrizado. El sistema deberá instalarse de acuerdo al Código de Electricidad NEC (2008) y los requerimientos de la ENEE. todos los componentes del sistema deberán ser de suficiente tamaño, fuerza y capacidad para permitir la instalación, halado de conductores, alambres, cables, empalmes, derivaciones y terminaciones, sin deformar o lesionar otros materiales que estén siendo instalados.

- El tamaño mínimo del ducto rígido, EMT y metálico flexible deberá estar de acuerdo al NEC excepto:

  - A menos que se especifique otra cosa en los planos

  - En los ductos de teléfonos que no serán menores de ¾ de pulgada, a menos que se muestre otra cosa en los planos

  - Donde el ducto sea en caída vertical y esté suelto o sujeto a daño, por lo cual deberá tener un tamaño mínimo de ¾ de pulgada.

3.5	METODO CONSTRUCTIVO

A. 	A menos que se indique de otra manera, se usarán los tipos de ductos especificados inmediatamente abajo. Cualquier cambio deberá remitirse para aprobación. Cualquier tipo de ducto no especificado que se encuentre instalado deberá removerse y reemplazarse por el tipo especificado sin ningún costo adicional para el propietario.

B. 	Para locales exteriores los ductos deberán ser como sigue:

- Directamente enterados: PVC Cédula 40

- Concreto revestido: PVC Cédula 40

- Ducto flexible: PVC con accesorios a prueba de líquidos

- Ducto expuesto: RMC o IMC

- Ductos auxiliares: con empaques a prueba de agua

C. 	Para locales interiores los ductos deberán ser como sigue:

- Embebidos en pisos, calidad PVC, Cédula 40, accesorios de acero o EMT, igual tipo de accesorios, con aprobación del supervisor, según sea el caso.

- Ocultos en paredes de mampostería, EMT con accesorios sellados

- Ductos al aire libre, RMC, IMC según las normas

- Ocultos en construcciones de pared seca o cielos rasos suspendidos, EMT o ductos de metal flexible con accesorios de acero.

- Para trabajos expuestos: RMC o IMC a 8 pies bajo el piso; EMT con accesorios de acero, a 8 pies por encima del piso.

D. 	Los accesorios de sellado deberán instalarse en los siguientes lugares:

- Donde los ductos entren o salgan de áreas peligrosas, equipadas con artefactos de alumbrado, etc.

- Donde los ductos pasen de locales calientes a locales fríos

- Donde sea requerido por el NEC

E. 	El ducto de PVC no deberá usarse en interiores, ya sea oculto o expuesto.

3.6 	INSTALACIÓN DE DUCTOS

- El tendido de alimentadores y ductos mayores a ¾” se definirá mediante planos de taller que hará el contratista y aprobará la supervisión. Mantener un mínimo de separación de 0.15 m entre ductos conteniendo alimentadores de energía y ductos conteniendo instalaciones de bajo voltaje.

- La trayectoria de los ductos como se muestra en los planos, es aproximada. Donde los equipos instalados por otros contratistas requieran conexión, determinar exactamente la entrada de los ductos. Las modificaciones a la trayectoria de los ductos cuando sea necesario, por lo arriba mencionado, deberán realizarse sin costo adicional alguno para el propietario. Notar que en ningún lugar el ducto eléctrico deberá estar a menos de 15 cm de distancia de cualquier ducto o tuberías de calefacción, en una trayectoria paralela y en los cruces, deberá hacerse de acuerdo a las normas.

- En lugares acabados los ductos, accesorios, cajas de salida y cajas de registro deberán instalarse ocultos en cielos falsos, losas de pisos, paredes o divisiones. Donde se instalen ductos ocultos deberá dejarse suficiente espacio para estos. Examinar los dibujos arquitectónicos y si es necesario, conferenciar con el supervisor para determinar la ruta de los ductos dentro de los espacios disponibles. A menos que se muestre de otra manera en los planos, los ductos rígidos EMT pueden recorrer paredes expuestas sin acabar, paredes sin forro, cuartos mecánicos y espacios de pisos.

- Evitar el recorrido de ductos sobre el techo. Si estos son inevitables, usar RMC o IMC instalados a un mínimo de 41 cm por encima del techo apoyados en columnas de acero galvanizado horizontales (power strut).

- Ducto embebido en concreto y enterrados en suelo, el ducto embebido en concreto y enterrados en subsuelo deberá ser del tipo especificado a menos que se indique otra cosa. No deberá instalarse ducto EMT bajo tierra, en losas, en locales mojados, en áreas peligrosas o en circuito, operando a más de 600 voltios. El ducto enterrado deberá ser del tipo especificado. El diámetro exterior de cualquier ducto cubierto de concreto no deberá exceder 1/3 de espesor de la losa estructural, pared o viga en la cual se instale. El ducto deberá localizarse enteramente a la mitad del tercio del miembro cuando sea posible. El espaciamiento lateral de los ductos cubiertos por losas de concreto no deberá ser menor que tres diámetros, excepto donde los planos indiquen definitivamente que la losa de concreto ha sido especialmente diseñada, los ductos enterrados en suelo deberán estar empotrados al menos 60 cm sobre el nivel de piso, deberá de recubrirse con una capa pobre en cemento y una faja indicadora de peligro.

- Doblado, cortado y colocación de ductos

- Curvas e inflexiones de ductos deberán ser evitadas hasta donde sea posible. Curvas requeridas deberán ser hechas con dobladoras estándar, diseñadas para tal propósito y con un radio mínimo de seis veces el diámetro interno del ducto. Hacer todas las curvas de ductos de acuerdo con el NEC (2002) a menos que otra cosa sea indicada en los planos. El uso de una T de tubo o una prensa de banco para el doblado de ducto no será permitida. Ductos que han sido amordazados o deformados no deberán ser instalados. Todas las curvas deberán estar libres de achatamientos. No hacerse dobleces o curvas en canaletas superficiales. Usar los accesorios fabricados al efecto para canaletas superficiales.

- Los extremos de los ductos deberán ser cuidadosamente limados, libres de rebabas antes de la instalación. Todos los cortes deberán ser hechos a escuadra. Acoplamiento de ductos por medio de rosca corrida no será permitido. Donde sea imposible correr un ducto y acoplarlo junto con otras secciones, deberá usarse un acoplador Ericsson u otra combinación de acople aprobado. Todas las juntas deberán quedar apretadas. Las juntas en todos los ductos encerrados en losas, relleno de pisos, tierra, etc., deberán ser hechas usando pintura de silicón.

- Prevenir polvo y desperdicios, en cajas, accesorios o quipo durante la construcción. Ductos atascados deberán librarse de obstrucciones o deberán ser reemplazados.

- Durante la instalación de ductos, todas las corridas no terminadas y llegadas a cajas, gabinetes, etc. Deberán cubrirse hasta que los conductores sean instalados.

- Tapones plásticos diseñados para este propósito específico deberán usarse para cubrir y alinear ductos, antes de colar concreto y deberán permanecer en el ducto hasta que el ducto sea extendido. Los tapones deben tener un alineamiento propio, corazas hembras o aletas machos moldeadas sobre cada lado del ducto. Corazas o cintas eléctricas y alambre son inaceptables.

- Conexiones de ductos

- Corrida de ducto rígido y EMT deberá ser mecánica y eléctricamente continua desde la entrada del servicio a todas las salidas. A menos que se especifique lo contrario, cada ducto deberá entrar y estar conectado a un gabinete, caja de alambrado o caja de alguna salida. Donde el voltaje nominal del circuito exceda 250 voltios: 1) en ductos, rígidos, una tuerca adicional deberá ser provista, o sea una por el lado exterior y otra por el lado interior, y 2) en ductos EMT o ductos metálicos flexibles, la tuerca deberá ser de apretar con una llave ajustable. Todas las tuercas deberán ser dentadas. Todas las corridas verticales de ductos rígidos o EMT, terminando en la parte inferior de las paredes, de cajas o gabinetes, etc. Deberán protegerse de la entrada de materiales extraños.

- Juntas de ductos plásticos, deberán ser hechas usando cemento plástico solvente, untado en la parte interior de los accesorios y sobre el lado exterior de los extremos del ducto. El ducto y su accesorio deberán entonces ser deslizados juntos, hasta que están completamente pegados. El exceso de pegamento sobre la superficie del ducto deberá ser removido.

- Al final de cada corrida del ducto, 2.54 cm o menos deberá proveerse donde entre a una caja de uniones, caja de salidas, gabinetes, etc. Con tuerca de bushing. Para ductos de 1 ¼ “o más grandes, bushing aislados con tuerca, con derivación para tierra deberán ser usadas. Si los bushings aislados son del tipo plástico, tuercas adicionales deberán ser usadas dentro de las cajas o gabinetes, antes de instalar el bushing. Ductos entrando en un panel principal de distribución, deberán proveerse con bushing aislado, con tuercas y cables de tierra, independientemente del tamaño.

- El sistema de ductos deberá instalarse antes que los conductores sean tendidos. Cada corrida de ducto deberá ser soplada y limpiada antes de que los conductores sean instalados.

- Ductos donde la humedad pueda entrar o acumularse deberán ser drenados a la salida más cercana o a una caja de halado de cable, donde sea posible.

- Donde el ducto metálico esté expuesto a diferentes temperaturas, se sellará para prevenir condensación y el paso de aire de un área a otra.

- Debe tomarse especial cuidado para que todas las corridas de ductos para alumbrado y fuerza, tengan y mantengan un retorno continuo de tierra hasta el punto de conexión del servicio de aterrizaje. Ductos usados en sistemas, completamente aislados de los sistemas de alumbrado y distribución de potencia, deberán ser eléctricamente continuos y aterrizados de una manera aprobada.

- Pasadas de ductos, soportes

- Camisas, ductos y otros tubos pasando a través de losas de pisos y vigas o paredes, deberán instalarse de manera que no debiliten la estructura. (Con máquina industrial para este propósito).

- Pasadas por techos deberán hacerse usando métodos aprobados de protección para el escurrimiento y contra – escurrimiento.

- Ductos que pasen a través de aberturas o que estén expuestos en cuartos acabados, deberán ser aparejados y quedar rasantes con el piso, cielos y acabados de paredes.

- Todos los ductos rígidos y EMT no embebidos en concreto o en mampostería deberán ser segura e independientemente apoyados de tal manera que esfuerzos no sean transmitidos a los soportes de las cajas de salid o de registro, etc. Los soportes deberán ser lo suficientemente rígidos como para prevenir distorsión de los ductos durante el halado de los cables.

- Corridas de ductos expuestas se harán en espacios no acabados, en espacios para equipo mecánico o donde se indique en los planos, o con el permiso expreso del supervisor.

- Donde dos o más ductos rígidos horizontales o EMT corran paralelos y en la misma elevación deberán apoyarse en sujetadores múltiples de tubo en forma de trapecio; cada ducto rígido o EMT deberá fijarse al power strut de suspensión con un perno, tipo pera, una abrazadera de un agujero u otro sujetador adecuadamente diseñado y aprobado.

- Todas las abrazaderas tipo power strut, grapas, accesorios y otros herrajes necesarios para ensamblar la suspensión y para asegurar las varillas y ductos, deberán ser proporcionados. Cada suspensión múltiple deberá ser diseñada para soportar una carga igual o más grande que la suma de los pesos de los ductos., cables, suspensores: más de 100 Kg.

- I. Accesorios

- Accesorios de expansión: cada ducto enterrado o rígidamente asegurado a la construcción del edificio sobre lados opuestos de una junta de expansión y cada corrida larga de ducto expuesto que pueda estar sujeta a excesivos esfuerzos deberán proveerse de un accesorio de expansión. Los accesorios de expansión deberán ser de hierro maleable galvanizado en caliente provistos de un protector para prevenir la entrada de agua; contarán con un anillo de presión y otro de aterrizaje. En adición al anillo de aterrizaje, deberá ser previsto un puente trenzado externo de cobre, asegurado por abrazaderas de aterrizaje sobre cada uno de los extremos del accesorio.

- Accesorios de sellado: accesorios de sellado para uso con ductos rígidos de acero deberán ser roscados, cubiertos de zinc y los accesorios de sellado para uso en ductos de aluminio deberán ser del tipo roscado, de aluminio fundido. Accesorios para prevenir el paso de vapores de agua deberán ser del tipo de drenaje continuo.

- Accesorios de sellado: deberán ser instalados y sellado de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, en localizaciones adecuadas, aprobadas y accesibles. En trabajo oculto, cada accesorio deberá tener una puerta de acceso o panel.

- Accesorios de compresión: deberán ser hechos con tuercas a usarse con llave ajustable de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

- Ductos flexibles deberán usarse para conexiones a motores y otro equipo eléctrico sujeto a movimiento, vibración. Se podrán utilizar ductos flexibles a prueba de líquidos cuando se presenten situaciones tales como:

  - Localizaciones exteriores

  - Humedad o en atmósfera que descarga humedad, donde es posible la acumulación de condensación.

  - Atmósferas corrosivas

  - Donde agua o rociado, sea frecuente o posible debido a operaciones de lavado.

  - Cualquier sitio donde haya una posibilidad de fuga o goteo, etc. Aceite, grasa o agua.

    - El ducto flexible deberá ser usado para conexiones cortas, para artefactos de control, luminarias suspendidas y artículos similares. Conexión entre estructura y primer punto de enlace a equipo vibrando, será flexible. El ducto flexible deberá ser instalado con suficiente flojedad para evitar tensión.

4. 	CABLES

4.1	DESCRIPCION

El contratista deberá suplir e instalar todos los cables de conformidad a las normas y a lo establecido en los planos. Usando las mejores técnicas de tendido de cables. Todo material y actividad asociados con esta sección serán también de la calidad aprobada y cumpliendo con cada una de las normas para tal efecto.

4.2 	REVISIÓN

Someter a revisión, datos del fabricante de productos, dando dimensiones, materiales, acabado, propiedades eléctricas y mecánicas y direcciones de instalación, cuando sean requeridas.

4.3	NORMAS APLICABLES

- El cable deberá ser suave y destemplado, de cobre, con una conductividad de 98% para 600 voltios A.C. con aislamiento termoplástico a menos que se indique de otra manera. Cada rollo o carrete deberá portar la garantía del fabricante. Alambrado instalado sin identificación será reemplazado sin costo adicional para el propietario. El alambrado deberá ser conforme NEMA WC-5, NEMA WC-7. IPCEA S-61-401 y UPCEA S-66-524.

- El alambrado de circuitos de iluminación y fuerza deberá ser de cobre trenzado, clase B para conductores Nº AWG 8 ó mayores. Conductores de cobre trenzado Nº 12 AWG pueden ser usados para conexiones individuales atornilladas con aparatos de alumbrado y para alambrado de circuitos de control.

- El aislamiento de los cables deberá ser como sigue:

  - Para alimentadores de motores y circuitos de potencia de equipos, tipo THHN-75º ó 90º C, en locales secos.

  - Para el alambrado de circuitos derivados del alumbrado y potencia, THHN o THWN 75º C.

  - Para alambrado a través de iluminación fluorescente donde el gabinete de la luminaria sea usado como ducto o tipo THHN 90º C.

- Códigos de colores

- Cable de calibre Nº 8 o menor, deberá tener el código de colores de fábrica, 600 voltios THHN; calibres mayores al Nº 8, pueden tener un código de color de fábrica o colores puestos con cinta.

- Los colores a ser usados serán los siguientes:

Para voltaje 120-208

Neutro – Blanco

Fase A – Negro

Fase B – Rojo

Fase C – Azul

Tierra – Verde

- Para electricidad estática y aterrizaje puede usarse cable desnudo donde sea permitido por el NEC (2008). Todos los otros colores (violeta, combinados, etc.) serán reservados para o usados solamente para terminales de interruptores o circuitos de control o comunicación.

- Tamaño mínimo de alambre: Nº 12 AWG, excepto para control, donde puede ser Nº 16 si la distancia es menor de 60 m y a menos que se haya previsto de otra manera.

- Terminales y conectores para cable deberán ser como se establece a continuación:

- Para juntas en circuito derivado cable trenzado Nº 10 AWG y más pequeño; usar conectores plásticos, tipo tuerca equivalente a los fabricados por 3M Scothclok, Ideal Supernut, TBS-Piggy del tamaño que corresponda.

- Para terminales de cable trenzado sólido Nº 10 AWG o más pequeño en terminales de equipo, usar horquillas de cobre estañado, 600 voltios, tipo compresión, aislados con vinilo equivalente.

- Terminales en alimentadores pueden ser hechas con conectores a presión sin soldadura. Conectores para cable 250 MCM y mayor, deberán ser del tipo de compresión. Los conectores de compresión deberán ser de cobre estañado de tamaño apropiado a cada cable.

- Los empalmes en alambrado exterior bajo tierra serán hechos completamente a prueba de agua.

- Las cintas aislantes deberán ser de tipo aprobado como las fabricadas por 3M o equivalentes.

- Amarres de cable: TyB “Ty-Rap”, Burndy “Unirap” o equivalente.

- Identificación de cable: para circuitos derivados marcador de cable 3M “Scotch code” o equivalente. Para alimentador usar viñetas de metal no-ferroso.

4.4 	METODO CONSTRUCTIVO

- Instalación de alambre y cable

    - El cable deberá, convenientemente, estar protegido del ambiente, o daño, durante el almacenaje y manejo.

    - Los conductores no deberán ser halados dentro de los ductos, hasta que el sistema de ductos no esté sustancialmente completo. Todo el alambrado será continuo dentro de las corridas de los ductos. Ningún alambre deberá ser instalado mientras el ducto no esté completamente seco.

    - Si se usan lubricantes de halado, deberán ser aprobados por el supervisor.

    - Se deberá prevenir el corte y raspadura del aislamiento del cable durante el halado. Los lazos usados para el halado de alimentadores deberán ser hechos de polietileno u otro material no metálico apropiado. Las líneas de halado deberán sujetarse a los cables conductores por medio de azas trenzadas o argollas de tiro. Gazas corredizas no deberán ser usadas. Todos los cables a ser instalados en un ducto sencillo serán halados juntos.

    - No se permite doblar los cables durante la instalación; para radios menores de 12 veces el diámetro exterior del cable, excepto donde las condiciones lo hacen específicamente impracticable, radios más cortos son permitidos por las normas del NEC y NEMA.

    - Unir nítida y seguramente los conductores localizados en circuitos derivados de paneles, gabinetes, tableros y centros de control de motores, usando fajas de amarre de nylon.

    - Proveer el equipo de instalación apropiado para prevenir la distorsión de los ductos durante el halado de los cables de alimentadores. Usar “Masking” u otro medio para prevenir alteración de la identificación de los cables, cuando se usen recubrimientos de color sólido o trazas coloreadas.

    - Los códigos de color para control de alambrado deberán ser del tipo requerido por el fabricante del equipo. Las interconexiones de alambrado de control deberán estar enumeradas usando viñetas terminales.

    - Cuando dos neutros son instalados en un mismo ducto, sus juegos de cables deberán ser agrupados y claramente identificados con viñetas permanentes u otros medios apropiados.

    - En cada salida, un pedazo de cable no menor de 23 cm de largo, debe dejarse para conexión de salida; excepto en gabinete o tableros, donde será mayor y de acuerdo a cada circuito.

    - El extremo del cable de cada conductor halado debe ser cuidadosamente examinado por daño del aislamiento; si el daño es evidente, el cable deberá ser extendido nuevamente para que solo cable en buen estado permanezca en el ducto y cajas de salida.

    - Los circuitos derivados en los canales auxiliares de paneles serán instalados verticalmente en el canal con un doblez de 90º en el interruptor térmico de suministro de circuitos.

    - Soportes de cables y cajas deberán ser instalados en todos los alimentadores verticales de acuerdo a lo estipulado en NEC. Las cajas deberán ser hechas de lámina de acero no menor del Nº 10 U.S.S. con cubiertas removibles aseguradas con pernos de bronce.

- Empalmado y terminaciones de cables

    - Empalmes y terminaciones de conductores serán hechos utilizando materiales especificados y métodos de instalación de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

    - Empalmes en alambrado de circuitos derivados deberán ser hechos quitando el aislamiento del conductor, torciendo los conductores mecánicamente e instalando un conector de tipo aislado, auto enroscado. En los tableros no serán permitidos los empalmes.

    - Los conductores serán cortados a escuadra y completamente insertados en la lengüeta de la barra o conector. El aislamiento será quitado sin cortar el conductor o removiendo hilos, pelando el conductor en la mínima longitud requerida. Los empalmes serán del tipo que permita que el conductor quede completamente aislado.

    - No deberán combinarse conductores en la misma lengüeta. Suministrarse lengüetas individuales para conductores unipolares. Reapretar los conectores tipo tornillo 24 ó 48 horas después de su instalación inicial y antes de encintarlos.

    - Los conectores serán aislados por tipo aprobado con cubierta separada o integral o por medio de encintado con plástico o hule y cinta aislantes.

    - Terminaciones en los bloques de terminales de equipo serán hechas utilizando conectores del tipo de compresión. La continuidad del neutro no deberá ser quitada en los bloques de terminales; usar un empalme con derivaciones donde el neutro pase por estos bloques.

    - Los alimentadores serán identificados por medio de viñetas no ferrosas o rótulos sensibles a presión puestos a todos los cables de alimentadores y circuitos de potencia, cajas de registros, cuartos de tableros, terminaciones de cables, etc. Si son provistas viñetas tipo colgantes, se sujetarán con amarres de nylon u otros medios no conductivos.

    - Los conductores de circuitos derivados serán identificados en los interruptores con el número del circuito usando marcadores adhesivos sensibles a la presión de los dedos de la mano.

    - El alambrado de circuitos derivados para alumbrado y otras aplicaciones monofásicas 120 V. deberán ser multi – alambrados, utilizando neutros comunes. Bajo ninguna circunstancia deberá desconectarse un conductor neutro. El alambrado de un circuito derivado extendiéndose más de 30.0 m a la más cercana salida de un panel será Nº 10 AWG. Asegúrese de que el trabajo del circuito llene completamente las siguientes condiciones:

  - Las cargas serán balanceadas, tanto como sea posible.

  - Ningún conductor neutro será común a más de un conductor de circuito.

  - El arreglo de los circuitos en los tableros deberá ser tal que los térmicos sean agrupados lógicamente según sus funciones.

5. 	CAJAS PARA TOMACORRIENTES DE REGISTRO Y DE CONEXIONES

5.1 	DESCRIPCION

El contratista deberá suplir e instalar todas las cajas necesarias para todas las salidas eléctricas de conformidad a las normas. Todo material y actividad asociados con esta sección será también de calidad aprobada y de conformidad con las normas previamente establecidas.

5.2 	REVISIÓN

Datos de productos indicando acabados, accesorios y direcciones de instalación, cuando sean requeridas.

5.3	NORMAS APLICABLES

- Cajas para tomacorrientes

  - Proveer cajas para salidas de corriente de todos los locales donde lo muestren los planos y como sea especificado. No deberán tener más agujeros que los necesarios. La profundidad de las cajas deberá ser tal que permita un halado fácil de los cables y una apropiada instalación de los accesorios.

  - Todas las cajas para salidas eléctricas serán de acero galvanizado o de aleación de hierro maleable, resistente y deberán conformarse a las especificaciones WC-583 y ANS1 – C3365 de USA.

  - Las cajas de salidas eléctricas deberán ser así:

  - Para artefactos suspendidos en el cielo, serán cuadradas 4”x4”x2 1/8” de lámina de acero galvanizado con tapadera lisa a no más de 0.30 m del punto de conexión al artefacto.

  - Para artefactos superficiales o montados en vástagos serán octagonales, de acero galvanizado.

  - Salidas para cielos y paredes apoyadas sobre ductos expuestos en lugares secos, tendrán cajas octagonales de 3 ½ x 3 ½ x 1 ½, de lámina de acero galvanizada con un porta artefacto de 3/8”.

  - Para artefactos montados superficialmente en el cielo usar cajas octagonales de lámina de acero galvanizado, tipo suspensión en cielo, con barras de suspensión adecuada y porta artefacto de 3/8”.

  - Para artefactos con soportes montados superficialmente en la pared con ductos ocultos, cajas cuadradas de 4” con cubierta de abertura redonda y porta artefacto de 3/8”.

  - En salidas para cielos y pared sobre ducto expuesto, en lugares húmedos o impermeabilizados, usar cajas de 4 x 4 x 2 ⅛” de aluminio fundido.

  - Para apagadores y tomacorrientes en baldosas o en paredes repelladas o de tablero de yeso, usar cajas cuadradas de lámina de acero o cajas múltiples con cubiertas apropiadas como sea requerido.

  - Para apagadores y tomacorrientes en paredes de ladrillo visto, paredes no acabadas o trabajos de madera usar caja simple de 2 x 4 x 1 ½” o múltiple, de lámina de acero.

  - Para apagadores y tomacorrientes en partes expuestas al exterior, deberá usarse cajas tipo FS o FD.

  - Todas las cajas para equipo especial, tales como alarmas de incendio o sistemas de señales, luces piloto y equipo similar, deberán ser fabricadas por el fabricante del equipo encerrado en ellas.

- Cajas de registro y conexiones

- Donde sea indicado en los planos y requerido por estas especificaciones o donde sea necesario para cumplir con los requerimientos de instalación de cables, instalar cajas de conexiones y de registro de los tamaños apropiados para todos los ductos. Todas las cajas de conexiones y de registro deberán ser de tamaño adecuado para acomodar los conductores sin excesivos dobleces.

- Las cajas de conexiones y de registro deberán ser de acero con soldadura, punto por punto o soldadura continua en las juntas y galvanizadas en caliente, después de su fabricación.

- Todas las cajas deberán ser a prueba de goteo, con cubiertas puestas con tornillos. Cada caja deberá tener una pestaña roscada con junta soldada resistente a los esfuerzos mecánicos. La pestaña deberá ser taladrada y roscada para 1/8” ó 3/16”, para tornillos de cabeza redonda, simétricamente espaciados.

- Cajas de conexiones y de registro deberán soportar moderados esfuerzos de torsión. Cajas de acero de 1639 c, cúbicos o menos deberán ser de lámina de acero Nº 14; entre 1639 cm3  y 1393 cm3 deberá ser de Nº 12; cajas más grandes deberán hacerse con láminas de acero Nº 10; barras y refuerzos angulares deberán usarse tanto como sea requerido.

5.4	METODO CONSTRUCTIVO

Cajas de salidas, conexiones y de registro

- La ubicación de las cajas en los planos eléctricos son aproximadas. Los dibujos no necesariamente están a escala. Consultar los planos arquitectónicos, cortes y elevaciones y detalles, para una ubicación exacta de las salidas y equipos. Verificar el lado, para el cual abren las puertas en los planos arquitectónicos, para una ubicación exacta de los apagadores.

- Determinar la posición exacta de salidas y tomacorrientes y relocalizar algunas salidas o tomacorrientes y relocalizar algunas salidas o tomacorrientes, sin costo adicional para el propietario. Si la misma está inapropiadamente localizada en los planos.

- El supervisor se reserva el derecho de cambiar de ubicación alguna salida, aparato o equipo antes de iniciar los acabados, sin costo adicional para el propietario, siempre y cuando las corridas de ductos no sean sustancialmente incrementadas.

- Fijar y asegurar todas las cajas a la estructura del edificio, independientemente de los ductos.

- Las cajas y soportes deberán fijarse así:

  - A concreto y ladrillo, con pernos y tacos de expansión

  - A mampostería, con tornillos o pernos y tacos de expansión

- Todas las salidas empotradas en paredes, deberán quedar rasantes y niveladas con las superficies de la pared.

- Donde se muestren juntos en los planos, los apagadores deberán ser agrupados en un solo punto. Apagadores y tomacorrientes deberán ser agrupados juntos solamente donde específicamente sea indicado en los planos. Barreras deberán ser provistas, como sea necesario, para aislar diferentes voltajes.

- Bajo ninguna circunstancia las cajas de salidas en espacios adyacentes serán ubicadas una contra la otra en las paredes.

- Interruptores térmicos y apagadores no deberán ser agrupados o puestos en cajas de salida múltiples; deberán ser arregladas de tal manera que el voltaje de apagadores adyacentes no exceda de 300 voltios. Proveer las barreras correspondientes entre apagadores de 120 voltios donde estén agrupados.

- Tener cuidado en alinear correctamente los filos de cajas de salida para iluminación en cielos.

- A menos que se haya especificado o determinado en los planos las salidas de pared deberán centrarse arriba del nivel de piso terminado, así:

  - Salidas para uso general	0.40 m parte inferior de la caja a NPT

  - Salidas de apagadores		1.20 m parte inferior de la caja a NPT

  - Salidas para propósito especial 0.40 m parte inferior de la caja NPT

- Cajas de conexiones y de registro deberán preverse en los lugares requeridos, para reducir la longitud del cable a ser halado o para reducir el número de curvas entre salidas.

- Proveer tapaderas ciegas para todas las cajas de salidas cuando los aparatos hayan sido removidos o cuando el alambrado no haya sido instalado.

6. 	ACCESORIOS ELÉCTRICOS

  - DESCRIPCION

El contratista deberá suplir e instalar todos los accesorios eléctricos indicados en los planos de acuerdo a las normas. Además deberá completar cualquier necesidad para que lo indicado en estas especificaciones se cumpla bajo las mejores técnicas de construcción.

  - REVISIÓN

Datos de los productos indicando materiales, acabado, accesorios y direcciones de instalación cuando sean requeridas.

  - NORMAS APLICABLES

  - Accesorios eléctricos

  - Todos los accesorios eléctricos requeridos por esta sección deberán ajustarse a NEMA WD-1

  - Los apagadores serán del tipo silencioso con una capacidad de 15 A 125 voltios AC: se pondrán alambrados por la parte posterior o lateralmente.

  - Los tomacorrientes dobles convencionales alambrados por la parte posterior o lateral, con bordes para tierra tipo “U”, 3 cables 20 Amperios 125 voltios AC.

  - Tomacorrientes para propósitos especiales deberán ajustarse a ANSI C73, para alambrado por la parte posterior o lateral, tales como salidas para estufa, 50 Amperios 250 V.

  - Todos los accesorios eléctricos serán color marfil a menos que se indique de otra manera.

  - Placas

    - Las placas serán color marfil en áreas con acabados. El diseño de las placas deberá ser liso, sin ornamentación.

    - Apagadores en grupo a suministrarse en un máximo de tres; si son requeridos más en los planos, proveerlos en múltiplos de dos y/o tres.

    - Tomacorriente para intemperie a suministrarse en cajas de aluminio fundido con empaque y pernos con resortes.

  - METODO CONSTRUCTIVO

  - Todos los accesorios eléctricos deberán ser instalados con apego a las instrucciones del fabricante.

    - La localización de los accesorios eléctricos deberá revisarse teniendo los planos arquitectónicos a mano, en cuanto se refiere a la forma de abrir de las puertas y la ubicación de los muebles.

    - Cajas montadas una contra la otra, no serán permitidas.

  - Alturas de montaje

    - Apagadores y reguladores de luz a 1.20 metros del nivel del piso terminado a la parte inferior de la caja a menos que se indique de otra manera.

    - Tomacorrientes a 0.40 metros del nivel del piso terminado a la parte inferior de la caja, a menos que se indique de otra manera.

    - Salidas para teléfono  y datos a 0.40 metros del nivel del piso terminado a la parte inferior de la caja, a menos que se indique de otra manera.

7. 	PANELES

7.1 	DESCRIPCION

El contratista deberá suplir e instalar todos los paneles, centros de carga especificados en los planos y que cumplan todos los términos de referencia y las normas aplicables al efecto.

7.2 	REVISIÓN

Se someterá a revisión literatura del fabricante dando materiales, acabados, accesorios e instrucciones de instalación, en caso de que estas sean requeridas.

  - NORMAS APLICABLES

- Generalidades

    - Los paneles deberán llenar los requerimientos de las normas NEMA PB1 y serán como los fabricados por General Electric, ITE, Square D, o Westinghouse, de los Estados Unidos.

    - Deberán ser diseñados de tal manera que los elementos de maniobra y protección pueden ser reemplazadas sin perturbar las unidades adyacentes y sin remover los conectores de la barra principal.

    - Los circuitos derivados deberán ser arreglados usando construcción a doble fila, excepto cuando paneles de columna angosta sean indicados. Una placa de datos indicando tipo de panel y valores nominales, deberá suministrarse.

    - Mientras no se indique de otra manera, serán incluidas barras neutras aisladas de tamaño completo. Las derivaciones en las barras de paneles con circuitos derivados unipolares, deberán ser arregladas para mantener una secuencia de fases en los aparatos de los circuitos derivados. La barra del neutral deberá tener una lengüeta para cada salida de alimentador que requiera una conexión de neutro. Una barra de tierra deberá ser incluida en todos los paneles.

- Cajas y enmarcado

- Las cajas serán por lo menos de 0.50 m de ancho, hechas de lámina de acero galvanizado. Proveer una canaleta mínima para los cables, de acuerdo con el National Electric Code. Donde los cables alimentadores supliendo el principal de un panel, sean llevados a través de su caja para suplir a otro equipo eléctrico, la caja será dimensionada para incluir el espacio requerido para el alambrado adicional. Al menos cuatro tornillos de montaje interior con tuercas ajustables, serán provistos.

- Las manijas de maniobra deberán ser accesibles. Las puertas y contramarcos de los paneles no deberán dejar descubierta ninguna parte viva.

- Las bisagras de las puertas deberán ser del tipo escondido. Todas las llaves de las cerraduras deberán ser iguales; una tarjeta con cubierta transparente deberá ser suministrada con cada puerta.

- Todas las superficies de acero, exteriores e interiores, deberán limpiarse antes de que les sea aplicada una base, como primer paso a las necesarias manos de pintura esmaltada color gris. Los marcos para los paneles instalados razantes, tendrá un traslape de por lo menos 19 mm en todo el contorno. Los marcos superficiales tendrán la misma anchura y altura que la caja. Los marcos deberán ser montados con el uso de un desarmador, si necesidad de herramientas especiales.

- Los paneles en localizaciones exteriores deberán tener gabinetes NEMA 3R.

- Componentes eléctricos

- Todas las barras deberán ser de cobre; de tamaño conforma normas UL. Proveer interruptores principales, barras principales, barras sub – alimentadoras, como sea requeridas.

- Paneles para alumbrado y potencia, para uso en 120/208 V. C.A. deberán usarse interruptores térmicos.

9.4 	METODO CONSTRUCTIVO

- Los paneles se instalarán donde lo indican los planos; estarán rígida y adecuadamente fijos a las paredes y en ningún momento dependerán de los ductos, para su soporte.

- Los paneles deberán instalarse siguiendo las instrucciones del fabricante. Se deberán mantener los espaciamientos requeridos por NEC con especial atención al espacio de trabajo alrededor de los paneles. La colocación de los paneles deberá coordinarse con el resto de las actividades de construcción del edificio.

- Todos los paneles tendrán placas colocadas en las puertas, que indicarán el tipo de panel y su voltaje nominal. Todos los paneles para iluminación y potencia tendrán un directorio escrito a máquina, con cobertor plástico. La identificación de cada circuito incluirá tipo de carga y ambiente servido.

- Limpiar y retocar los paneles, al terminar su instalación.

10. 	ATERRIZAJE

10.1 	DESCRIPCION

El contratista deberá suplir e instalar todos los materiales y accesorios necesarios para completar un sistema de tierra tal como se establece en los planos y de acuerdo a las normas establecidas al efecto.

10.2 	REVISIÓN

Se someterá a revisión:

- Literatura del fabricante dando materiales, acabados, accesorios

- Prueba de resistencia de tierra.

10.3 	NORMAS APLICABLES

- El sistema de tierra deberá cumplir con ANSI C33.8, IEEE 81. El sistema y equipo eléctrico deberá ser aterrizado de acuerdo a los requerimientos del National Electric Code y como sea especificado. El conductor de aterrizaje deberá ser de cobre aislado, de acuerdo a los requerimientos del National Electric Code (2002). El cable de aterrizaje no deberá instalarse directamente embebido en concreto; una camisa de ducto deberá ser provista donde el cable pase a través de concreto. Cable de aterrizaje enterrado, deberá ser estañado. El aterrizaje para el sistema de protección contra descargas eléctricas deberá ser especificado de acuerdo a las normas para este sistema.

- Fuente de aterrizaje

  - La fuente de aterrizaje deberá consistir en una malla de tierra, enterrada bajo el cuarto de la subestación unitaria, con electrodos horizontales (cable) y varilla de tierra.

  - La máxima resistencia de la tierra deberá ser 5 ohmios; varillas adicionales deberán ser instaladas, si se requieren para mantener este nivel. La máxima resistencia de la tierra en cada varilla deberá ser 25 ohmios. Someter resultados de pruebas usando el método “caída de potencial” según la norma IEEE-81 de 1983.

- Aterrizaje del sistema

La barra del neutro y barra del equipo de maniobra deberán conectarse por medio de un enlace de barras aprobado por el supervisor que a la vez estará conectado a la barra de tierra en el cuarto eléctrico.

- Varillas de tierra

Deberán ser de acero cobrizazo no menor de 16 mm de diámetro y 2.4 m de longitud, enterradas completamente.

- Partes a ser aterrizadas

Paneles, accesorios, artefactos de alumbrado, corazas de cables, neutros de transformadores, cajas, cubiertas exteriores de motores, postes de iluminación exterior, generador de emergencia, partes no conductoras de electrodomésticos y aparatos y todas las otras partes y equipos como sea requerido por NEC. El cable neutro nunca deberá ser usado como un conductor de aterrizaje.

- Conductor

Todo el cable de aterrizaje deberá ser de cobre recocido con aislamiento color verde. De tamaños como se indique en los planos.

10.4	METODO CONSTRUCTIVO

- Generalidades

    - La instalación del sistema de aterrizaje deberá conformarse al artículo 250 NPPA 70 “NATIONAL ELECTRIC CODE”, última edición.

    - El sistema de aterrizaje deberá ser instalado tal como se indica en los planos.

- Instalación

    - Todas las conexiones a equipo, barra o ductos deberán ser hechas con conectores no soldados de un tipo aceptado y deberán estar las partes a conectar completamente limpias y brillantes antes de hacer las conexiones.

    - Todas las conexiones que quedarán inaccesibles deberán ser hechas por medio de soldadura exotérmica.

    - El medio de aterrizaje de todos los circuitos derivados de iluminación deberá ser el sistema de ductos metálicos. Las luminarias deberán ser aterrizadas por medio de un conductor entre la caja de salida y el cuerpo de la luminaria. Todas las conexiones con contratuercas a gabinete, cajas de registro, cajas de conexión, etc., deberán ser socadas fuertemente para asegurar un contacto continuo entre todas las partes metálicas, donde un conductor separado de aterrizaje no exista. Donde haya tomacorrientes con protección de falla a tierra, deberá proveerse un conductor de aterrizaje separado, traído desde el panel.

    - Deberán ligarse todas las llegadas de ductos a los tableros, centros de control de motores y lugares similares, usando bushing de uniones.

    - Ductos flexibles no deberán ser utilizados como un medio de aterrizaje. Proveerán cable de tierra en todos los ductos flexibles y conectarlos fuertemente a las cajas en cada uno de los extremos.

    - Proveer una varilla de tierra enterrada como polo de tierra y usar un cable Nº 10 AWG para aterrizar las bases de equipo o motores.

11.	LUMINARIAS Y LÁMPARAS

11.1 	DESCRIPCION

Suministro de todas las luminarias y lámparas de alumbrado interior, así como los accesorios y mano de obra necesarios para la completa instalación de acuerdo a lo indicado y descrito en estas especificaciones.

11.2 	REVISIÓN

Someter a revisión:

- Datos de los productos a ser utilizados, debidamente identificados, con información sobre materiales, acabados, accesorios e instrucciones para su instalación, así como los datos fotométricos de todas las luminarias

- Muestra de cada luminaria propuesta deberá ser sometida al supervisor para su revisión, previo requerimiento. De no ser posible tener todas las muestras, someter a la revisión catálogos del fabricante, con los modelos correspondientes debidamente especificados.

- Deberán llenarse los requerimientos  UL, como parte de esta sección.

11.3 	NORMAS APLICABLES

- Luminarias

  - Proveer todas las luminarias de alumbrado interior y exterior como están indicadas en los planos y descritos en la simbología.

  - Revisar el listado y los detalles de las luminarias indicadas en los planos. Si el contratista propone cambiar algunas o todas las luminarias especificadas, las nuevas luminarias estarán sujetas a la aprobación del supervisor y serán de igual o superior calidad.

  - Todos los materiales usados en la fabricación de las luminarias serán nuevos y lo mejor en su clase y las mismas deberán ser ensambladas de una manera nítida, exacta y con un acabado atractivo. La lámina metálica será de suficiente grueso, o en su defecto las luminarias serán nervadas, rebordeadas o reforzada a fin de que sus componentes soporten los esfuerzos del manejo e instalación.

  - Todas las luminarias deberán estar completas con sus doseles, suspensiones de longitud apropiadas, casquillos, conectores, gabinete, portalámpara, suspensores, reflectores y herrajes y deberán ser completamente alambradas y ensambladas. Los marcos, a prueba de vibraciones.

  - Todos los balastros para luminarias fluorescentes y H.I.D. deberán ser de bajo voltaje en perdidas, alta eficiencia, 120 y/o 240 voltios, deberán ser de alto factor de potencia. El valor nominal de ruido deberá ser ASA “A” para los balastros fluorescentes. Los balastros para HID deberán ser del tipo de vatiaje constante.

  - Los balastros y soportes de lámparas fluorescentes deberán ser fácil y simplemente reemplazables, sin desmontar las luminarias. La base y un lado del balastro deberán tener contacto completo con las superficies metálicas de la luminaria para máxima conducción de calor. Los portalámparas de lámparas fluorescentes expuestas, deberán ser tipo telescópico.

  - Los gabinetes para luminarias expuestas o marcos, deberán tener una superficie continua y suave sin costura y una apariencia nítida. Todas las bisagras y aparatos de fijación estarán completamente ocultos, excepto donde el supervisor permita otra cosa.

  - En aquellos ambientes donde el tipo de luminaria no se indique en los planos, el contratista instalará luminarias iguales a las instaladas en ambientes similares.

  - Componentes del mismo tipo, tamaño, valores nominales, características funcionales en luminarias para alumbrado interior, deberán ser intercambiables. Todos los bombillos de las luminarias deberán ser suministrados como se muestra en los planos. Las luminarias a usarse en exteriores deberán tener empaques para prevenir el acceso de sucio o insectos dentro de la luminaria o difusor.

- Lámparas

Proveer lámparas para todas las luminarias tal como está indicado en los planos y de acuerdo a la especificación de cada una de estas.

- Balastros

Los balastros deberán ser de alto factor de potencia, tipo regulador. El voltaje deberá ser como se muestra en el listado de luminarias descrito en la simbología.

11.4 	METODO CONSTRUCTIVO

Luminarias

Todas las luminarias para alumbrado deberán ser instaladas por el contratista de acuerdo con las instrucciones del fabricante y con los detalles existentes en los planos.

- Las luminarias y accesorios deberán quedar firmemente por medio de pernos o anclas, o con el sistema de suspensión adecuado para cada de tal modo que permitan ser removidos fácilmente sin dañar el acabado correspondiente.

- La localización aproximada está indicada en los planos.

- Las luminarias deberán ser orientadas para proveer el modelo de iluminación deseado.

PLANOS COMO CONSTRUIDO

Al finalizar las obras el contratista entregara a la UPN-FM una copia magnética y una copia en tamaño tabloide de todos los planos como construido en los que se dejara plasmada la obra construida incluyendo todos los cambios realizados al diseño original.

También es responsabilidad del contratista entregar un Manual de Operación y Mantenimiento de las obras construidas.

Ambos documentos se deberán entregar antes de la RECEPCION FINAL de las obras y el valor de los mismos deberá incluirse en el costo de la oferta y no representará un valor adicional para la UPNFM.

U. L.